# Machete: show running-config del Router CABA (Router0, ISR4331)

Izquierda: lo que muestra el CLI (datos reales del .pkt). Derecha: qué significa. Los ! son solo separadores y no configuran nada. Con espacio avanzás página (--More--).

| 1. Encabezado |  |
| --- | --- |
| Router#show running-config Building configuration... Current configuration : XXXX bytes | # = modo privilegiado (se entra con enable). Muestra la config en uso ahora (RAM). Si se apaga, se pierde: guardar con copy running-config startup-config (NVRAM). Las otras 2 líneas son mensajes, no config. |
| version 15.4 | Versión del sistema operativo (Cisco IOS). La pone el equipo. |
| no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec | Los mensajes de log/debug salen sin fecha y hora. Valor por defecto. |
| no service password-encryption | Contraseñas en texto plano (no cifradas). Igual no hay contraseñas configuradas. |
| hostname Router | Nombre del equipo (el del prompt). Quedó el de fábrica: a CABA se la reconoce por sus IPs. |
| 2. DHCP: el router reparte IPs a las PCs de las 4 VLANs |  |
| ip dhcp excluded-address 172.29.0.1 172.29.0.20 ip dhcp excluded-address 172.29.1.1 172.29.1.10 ip dhcp excluded-address 172.29.1.129 172.29.1.140 ip dhcp excluded-address 172.29.1.193 172.29.1.205 | IPs que el DHCP NO reparte: son las estáticas (gateway, servidores, impresoras), para que no haya conflicto. La red y el broadcast no hace falta excluirlos: el router los descarta solo a partir de la máscara. |
| ip dhcp pool VLAN10_SISTEMAS | Pool = conjunto de IPs para repartir en una red, más los datos que se entregan. El nombre es libre. |
| network 172.29.0.0 255.255.255.0 | Red que reparte. Rango = red+1 hasta broadcast−1 (.1 a .254), menos las excluidas, así que reparte de .21 a .254. |
| default-router 172.29.0.1 dns-server 172.29.0.2 domain-name hidronova.com.ar | Lo que recibe la PC: gateway (la subinterfaz .10 del router), DNS (DNS primario) y dominio. |
| ip dhcp pool VLAN30_GERENCIA network 172.29.1.0 255.255.255.128 ... ip dhcp pool VLAN20_ADMINISTRACION network 172.29.1.128 255.255.255.192 ... ip dhcp pool VLAN40_LOGISTICA network 172.29.1.192 255.255.255.192 ... | VLAN30 /25: gw .1, reparte .11–.126 (bc .127). VLAN20 /26: gw .129, reparte .141–.190 (bc .191). VLAN40 /26: gw .193, reparte .206–.254 (bc .255). Salto = 256 − último número de la máscara; broadcast = red + salto − 1. El router elige el pool según la IP de la subinterfaz por donde entra el pedido. |
| 3. Opciones generales |  |
| no ip cef no ipv6 cef | CEF = reenvío rápido de Cisco, desactivado. No afecta la conectividad. |
| spanning-tree mode pvst | STP por VLAN: evita bucles de capa 2. Está porque el router tiene un módulo de switch (Gi0/1/x). |
| 4. Enlaces a las sedes (Gi0/0/x = puertos de ROUTER; numeración slot/subslot/puerto) |  |
| interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.145.193 255.255.255.252 | Enlace a Jujuy. /30 (salto 4): red .192, CABA .193, Jujuy .194, bc .195. /30 porque es punto a punto: solo hacen falta 2 IPs. |
| ip nat inside duplex auto speed auto | inside = lado privado del NAT (Jujuy sale a Internet a través de CABA). duplex/speed auto = se negocian solos. |
| interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 192.168.145.197 255.255.255.252 ip nat inside | Enlace a Catamarca: red .196, CABA .197, Catamarca .198, bc .199. Como no dice shutdown, la interfaz está encendida. |
| 5. Router-on-a-stick: 1 cable al Switch2 (Fa0/1 en TRUNK) que lleva las 4 VLANs |  |
| interface GigabitEthernet0/0/1 no ip address | Interfaz física, sin IP: solo transporta. Si se apaga, se caen todas las subinterfaces. |
| interface GigabitEthernet0/0/1.10 | Subinterfaz (interfaz virtual). El “.10” es solo un nombre. |
| encapsulation dot1Q 10 | Define la VLAN: atiende las tramas con etiqueta 802.1Q VLAN 10. |
| ip address 172.29.0.1 255.255.255.0 ip nat inside | Gateway de la VLAN 10 (es el default-router del pool). Lado privado del NAT. |
| Gi0/0/1.20 dot1Q 20 172.29.1.129 /26 Gi0/0/1.30 dot1Q 30 172.29.1.1 /25 Gi0/0/1.40 dot1Q 40 172.29.1.193 /26 | Gateways de Administración, Gerencia y Logística. En el switch, el puerto hacia el router tiene que estar en switchport mode trunk. |
| 6. Módulo de switch, serial al ISP y Vlan1 |  |
| interface GigabitEthernet0/1/0 (…0/1/3) switchport mode access | Puertos de SWITCH (capa 2, módulo en el subslot 1), access VLAN 1, sin usar. Con el cable acá no funcionaba: las subinterfaces estaban en Gi0/0/1 (native VLAN mismatch). |
| interface Serial0/2/0 ip address 205.32.130.2 255.255.255.252 | Enlace WAN al ISP (módulo NIM-2T). ISP .1, CABA .2 (IP pública). CABA es DTE y no lleva clock rate: el reloj lo pone el ISP (DCE, clock rate 64000). |
| ip nat outside | outside = lado Internet. Es la única outside. |
| interface Serial0/2/1 no ip address clock rate 2000000 | Segundo puerto serial, sin uso (el clock rate lo pone PT por defecto). |
| interface Vlan1 no ip address shutdown | Interfaz virtual (SVI) del módulo de switch. Apagada, no se usa. |
| 7. NAT: privadas (172.29.x / 192.168.145.x) ↔ públicas (bloque 200.45.110.128/25) |  |
| ip nat pool PAT_HIDRONOVA 200.45.110.129 200.45.110.129 netmask 255.255.255.128 | Pool de IPs públicas: la inicial y la final son iguales, así que tiene 1 sola IP (.129). |
| ip nat inside source list 1 pool PAT_HIDRONOVA overload | PAT: todos los que estén en la access-list 1 salen con la .129. overload = la comparten, diferenciados por puerto. |
| ip nat inside source static 172.29.0.5 200.45.110.130 ip nat inside source static 172.29.0.4 200.45.110.131 ip nat inside source static 172.29.0.2 200.45.110.132 ip nat inside source static 172.29.0.6 200.45.110.133 ip nat inside source static 192.168.145.4 200.45.110.134 ip nat inside source static 192.168.145.2 200.45.110.135 | NAT estático (privada → pública fija, funciona en los dos sentidos) para los servidores, así se puede llegar a ellos desde Internet: .130 Web principal · .131 Correo · .132 DNS primario · .133 Web seguro · .134 Web logística (Jujuy) · .135 DNS logística (Jujuy). El estático tiene prioridad sobre el PAT. |
| ip classless | Si no hay ruta exacta, usa la ruta por defecto. Valor por defecto. |
| 8. Rutas estáticas: ip route RED MÁSCARA SIGUIENTE-SALTO |  |
| ip route 192.168.145.0 255.255.255.128 192.168.145.194 | Para llegar a la LAN de Jujuy (/25), mandá al router de Jujuy (.194). |
| ip route 192.168.145.128 255.255.255.192 192.168.145.198 | Para llegar a la LAN de Catamarca (/26), mandá al router de Catamarca (.198). |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 205.32.130.1 | Ruta por defecto: todo lo demás (Internet) va al ISP. |
| ip flow-export version 9 | NetFlow (estadísticas de tráfico). Valor por defecto, no se usa. |
| 9. ACL y líneas de acceso |  |
| access-list 1 permit 172.29.0.0 0.0.1.255 access-list 1 permit 192.168.145.0 0.0.0.255 | Lista de quiénes se traducen con PAT (no bloquea nada). Wildcard = 255 − máscara: 0.0.1.255 = /23 = 172.29.0.0–172.29.1.255 (las 4 VLANs); 0.0.0.255 = Jujuy y Catamarca. |
| line con 0 line aux 0 | Consola (cable directo al equipo, sin contraseña) y auxiliar (módem, sin uso). |
| line vty 0 4 login end | Acceso remoto (Telnet/SSH, 5 sesiones). login pide contraseña, pero no hay ninguna: no se puede entrar remoto. end = fin de la config. |

Verificar: show ip interface brief (IPs y up/up) · show ip route · show ip dhcp binding / pool · show ip nat translations (Inside local = privada, Inside global = pública) · en Switch2: show interfaces trunk · show vlan brief.