# Resumen: análisis del show running-config del Router CABA

TP Integrador HidroNova, preparación para la defensa oral. Datos reales tomados del archivo tp integrador.pkt. Este documento resume lo que fuimos viendo bloque por bloque. El machete de 2 hojas (CLI a la izquierda, significado a la derecha) es Machete show running-config - Router CABA.docx.

Estado: vistos los bloques 1 a 7. Faltan el 8 (rutas estáticas) y el 9 (ACL y líneas con/aux/vty); en el machete ya están resumidos. Después: running-config del Switch2 (trunk/access) y preguntas de práctica tipo profe.

## Contexto: cómo empezó todo

En la defensa el profe pidió ver cómo estaba configurado el router CABA y después se centró en una salida del CLI con varios valores difíciles de leer (DHCP, estático, trunk). Era el show running-config. Probablemente la parte de las 6 líneas de NAT estático, con los pools DHCP al lado. Lo que evalúa: saber interpretar la configuración.

El router CABA es Router0, un Cisco ISR4331, y su hostname quedó como “Router”. Sus conexiones son: Gi0/0/1 al Switch2 (Fa0/1, trunk), Gi0/0/0 a Jujuy, Gi0/0/2 a Catamarca y Serial0/2/0 al ISP.

## Bloque 1: Encabezado

- Router#: el # indica modo privilegiado (enable). Con > (modo usuario) el comando no anda.

- running-config = config en uso, en RAM. startup-config = la que carga al encender, en NVRAM. Se guarda con copy running-config startup-config (o write memory). Por no guardar el Router-ISP se perdió Internet en la primera defensa.

- ! = separador. version 15.4 = IOS. no service timestamps = logs sin hora. no service password-encryption = contraseñas en texto plano (no hay ninguna). hostname Router = nombre por defecto.

## Bloque 2: DHCP

El router CABA es el servidor DHCP de las 4 VLANs. Un pool es el conjunto de IPs que tiene para repartir en una red, más los datos que entrega con cada una: gateway, DNS y dominio. Es como un talonario de números: cada PC se lleva el siguiente libre.

ip dhcp excluded-address 172.29.0.1 172.29.0.20   ← NO repartir (estáticas)

ip dhcp pool VLAN10_SISTEMAS                      ← nombre libre

network 172.29.0.0 255.255.255.0                 ← red + máscara → de acá sale el rango

default-router 172.29.0.1                        ← gateway que recibe la PC

dns-server 172.29.0.2                            ← DNS que recibe la PC

domain-name hidronova.com.ar

### Cómo saber hasta qué IP reparte (el rango no se escribe, se calcula)

- Salto = 256 − último número de la máscara (255.255.255.192 → 64).

- Broadcast = red + salto − 1.

- Mínimo = red + 1. Máximo = broadcast − 1.

- De ese rango se sacan las excluded-address.

| Pool | Red | Gateway | Excluidas | Reparte | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 Sistemas | 172.29.0.0 /24 | .0.1 | .1–.20 | .21–.254 | .255 |
| VLAN30 Gerencia | 172.29.1.0 /25 | .1.1 | .1–.10 | .11–.126 | .127 |
| VLAN20 Administración | 172.29.1.128 /26 | .1.129 | .129–.140 | .141–.190 | .191 |
| VLAN40 Logística | 172.29.1.192 /26 | .1.193 | .193–.205 | .206–.254 | .255 |

- Estáticas (excluidas): en la VLAN 10 están .1 gateway, .2 DNS primario, .3 DNS secundario, .4 Correo, .5 Web principal, .6 Web seguro y .7 Intranet. Las impresoras: Printer1 .1.2, Printer2 .1.130, Printer3 .1.194.

- ¿Por qué no se excluye el broadcast? Porque la red y el broadcast no son asignables: el router los descarta solo a partir de la máscara. excluded-address es para IPs válidas que ya usaste a mano.

- ¿Cómo elige el pool? Por la IP de la subinterfaz por donde entra el pedido (por ejemplo .20 = 172.29.1.129/26 → pool 172.29.1.128/26). Si no coinciden, la PC queda con 169.254.x.x (APIPA).

- DORA: Discover → Offer → Request → Ack.

- Verificar con show ip dhcp binding (captura 38: las PCs tomaron .0.21, .1.11, .1.141, .1.206) y show ip dhcp pool.

## Bloque 3: Opciones generales

- no ip cef / no ipv6 cef: el reenvío rápido de Cisco está apagado. No cambia la conectividad.

- spanning-tree mode pvst: STP (un árbol por VLAN) evita bucles de capa 2. Lo tiene el router porque tiene un módulo de switch.

## Bloque 4: Enlaces a Jujuy y Catamarca

| Interfaz | Hacia | Red /30 | CABA | Otro extremo | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gi0/0/0 | Jujuy | 192.168.145.192 | .193 | .194 | .195 |
| Gi0/0/2 | Catamarca | 192.168.145.196 | .197 | .198 | .199 |

- /30 porque son enlaces punto a punto: solo hacen falta 2 IPs.

- ip nat inside: Jujuy y Catamarca salen a Internet a través de CABA, y su tráfico se traduce en este router.

- duplex/speed auto = autonegociación. Si no dice shutdown, la interfaz está encendida.

## Bloque 5: Router-on-a-stick

Las 4 VLANs son 4 redes distintas y necesitan un router para hablar entre sí. En lugar de un cable por VLAN, se usa un solo cable (Gi0/0/1 ↔ Switch2 Fa0/1) dividido en subinterfaces.

interface GigabitEthernet0/0/1          ← física, "no ip address": solo transporta

interface GigabitEthernet0/0/1.20       ← subinterfaz (el .20 es solo un nombre)

encapsulation dot1Q 20                 ← LA CLAVE: atiende tramas etiquetadas VLAN 20 (802.1Q)

ip address 172.29.1.129 255.255.255.192  ← gateway de la VLAN 20

ip nat inside

| Subinterfaz | VLAN | Gateway | Red |
| --- | --- | --- | --- |
| Gi0/0/1.10 | 10 Sistemas | 172.29.0.1 | 172.29.0.0/24 |
| Gi0/0/1.20 | 20 Administración | 172.29.1.129 | 172.29.1.128/26 |
| Gi0/0/1.30 | 30 Gerencia | 172.29.1.1 | 172.29.1.0/25 |
| Gi0/0/1.40 | 40 Logística | 172.29.1.193 | 172.29.1.192/26 |

- Del lado del switch: switchport mode trunk en Fa0/1 (allowed vlan 10,20,30,40). El “switchport access vlan 10” que quedó en Fa0/1 se ignora porque el puerto es trunk.

- access = 1 VLAN, sin etiqueta (PCs, servidores). trunk = varias VLANs etiquetadas (switch–switch, switch–router).

- Native VLAN = la que viaja sin etiqueta por el trunk. Tiene que coincidir en los dos extremos.

- Recorrido de un paquete VLAN 20 → VLAN 10: PC → gateway .129 → trunk con etiqueta 20 → router Gi0/0/1.20 → sale por Gi0/0/1.10 con etiqueta 10 → switch → servidor. Sube y baja por el mismo cable (el “stick”).

- Verificar: show ip interface brief (router), show interfaces trunk y show vlan brief (switch; los trunk no aparecen en vlan brief).

## Numeración de interfaces y por qué no funcionaba al principio

GigabitEthernet 0/1/0 = slot / subslot / puerto.

| Interfaces | Qué son | ¿IP? |
| --- | --- | --- |
| Gi0/0/0, 0/0/1, 0/0/2 | Puertos incorporados, de router (capa 3) | Sí, y subinterfaces |
| Gi0/1/0 a 0/1/3 | Módulo de switch (NIM-ES2-4), capa 2 | No (switchport) |
| Serial0/2/0, 0/2/1 | Módulo serial NIM-2T (WAN) | Sí |

El cable al Switch2 estaba en Gi0/1/0 (puerto de switch, access VLAN 1), pero las subinterfaces estaban en Gi0/0/1. El trunk nunca llegaba a los gateways, las PCs no recibían DHCP y aparecía %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH … Gi0/1/0 (1), with Switch Fa0/1 (10). Se arregló pasando el cable a Gi0/0/1. Cómo se nota: en el tooltip, VLAN “--” es puerto de router y VLAN “1” es puerto de switch. En el running-config, los de switch tienen comandos switchport.

## Bloque 6: Módulo de switch, seriales y Vlan1

- Gi0/1/0–3 switchport mode access: puertos de switch en VLAN 1, sin usar.

- Serial0/2/0 205.32.130.2/30, ip nat outside: enlace WAN al ISP (205.32.130.1). Red .0, útiles .1 y .2, broadcast .3. Es IP pública y la única outside.

- DCE/DTE: en un enlace serial, un extremo marca el reloj. El ISP es DCE (clock rate 64000) y CABA es DTE (sin clock rate, está bien). Si nadie pone clock rate, el enlace queda up/down.

- Serial0/2/1: segundo puerto serial, sin uso. interface Vlan1 … shutdown: SVI del módulo de switch, apagada.

## Bloque 7: NAT y PAT

### Privada vs pública

Rangos privados (RFC 1918): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0–172.31.255.255 (CABA usa 172.29.x.x), 192.168.0.0/16 (Jujuy y Catamarca usan 192.168.145.x). Las privadas no navegan por Internet. HidroNova tiene el bloque público 200.45.110.128/25 (útiles .129–.254). El ISP sabe llegar a ese bloque por la ruta ip route 200.45.110.128 255.255.255.128 205.32.130.2.

### Tipos de NAT (PAT es un tipo de NAT)

| Tipo | Traducción | Uso | En el router |
| --- | --- | --- | --- |
| Estático | 1 privada ↔ 1 pública fija, en los dos sentidos | Servidores | 6 líneas “static” |
| Dinámico | Pool, 1 a 1 temporal | Casi no se usa | No |
| PAT (overload) | Muchas privadas → 1 pública, por puerto | PCs | list 1 + pool + overload |

inside = interfaces hacia redes privadas (Gi0/0/0, Gi0/0/2, las subinterfaces .10–.40). outside = Serial0/2/0. Solo se traduce lo que pasa de inside a outside, y la vuelta.

### NAT estático, palabra por palabra

ip nat inside source static 172.29.0.5 200.45.110.130

│      │      │      └privada─┘ └─pública──┘

│      │      └ traducción fija

│      └ cambiar la IP de ORIGEN

└ de los equipos de ADENTRO

.130 Web principal (172.29.0.5) · .131 Correo (.0.4) · .132 DNS primario (.0.2) · .133 Web seguro (.0.6) · .134 Web logística (192.168.145.4) · .135 DNS logística (192.168.145.2). Los de Jujuy se traducen en CABA porque salen por CABA.

### PAT: 3 piezas

- Quiénes: access-list 1 permit 172.29.0.0 0.0.1.255 (las 4 VLANs, /23) y permit 192.168.145.0 0.0.0.255 (las sedes). Wildcard = 255 − máscara, número por número.

- A qué IP: ip nat pool PAT_HIDRONOVA 200.45.110.129 200.45.110.129 netmask 255.255.255.128. Inicio = fin, así que hay 1 sola IP.

- Juntarlas: ip nat inside source list 1 pool PAT_HIDRONOVA overload. overload = todos comparten la .129 y el router los diferencia por número de puerto. Sin overload, solo una PC por vez podría salir.

El estático tiene prioridad: un servidor siempre sale con su IP propia, nunca con la .129.

### Verificar: show ip nat translations

| Columna | Qué es |
| --- | --- |
| Inside local | IP privada del equipo de adentro |
| Inside global | IP pública con la que sale |
| Outside local / global | IP del equipo de afuera (en el TP son iguales) |

Las filas sin puerto son las estáticas (siempre están). Las filas tcp/udp con puerto son PAT (aparecen al navegar). También sirve show ip nat statistics.

“Las IPs internas son privadas, por eso uso NAT en el router CABA: la serial al ISP es outside y las LANs y los enlaces a las sedes son inside. Los 6 servidores tienen NAT estático con una IP pública fija del bloque 200.45.110.128/25. Las PCs usan PAT: la access-list 1 define quiénes, el pool tiene una sola IP (.129) y overload hace que la compartan por puerto.”

## Pendiente (bloques 8 y 9, ya resumidos en el machete)

- Rutas: ip route RED MÁSCARA SIGUIENTE-SALTO. Jujuy 192.168.145.0/25 → .194; Catamarca 192.168.145.128/26 → .198; por defecto 0.0.0.0/0 → 205.32.130.1 (ISP).

- ACL 1: solo define quiénes usan PAT. line con/aux/vty: vty tiene login sin password, así que no se puede entrar remoto.

- Después: running-config del Switch2 y simulacro de preguntas.