# Machete de defensa — Proyecto Integrador HidroNova S.A.

Ezequiel Bejarano · Redes de Computadoras · UNQ · Todos los datos están verificados contra el archivo tp integrador.pkt (versión del 20/10/2026).

Importante: la "Resumen y guía de defensa" anterior tiene bien la teoría, pero varios números (redes de Jujuy y Catamarca, enlaces /30, gateways de VLAN, usuarios de correo) no coinciden con el .pkt. Para cualquier número, usar este machete.

## 1. Antes de exponer (5 minutos antes)

- Abrir tp integrador.pkt y apretar Fast Forward Time 3 o 4 veces (los switches tardan en habilitar puertos y el DHCP en repartir IPs).

- Desde PC3: ipconfig (que NO aparezca 169.254), nslookup www.google.com y ping 64.223.190.94. Así la red queda "caliente" y en la demo responde al primer intento.

- Recordar: el primer ping casi siempre da "Request timed out" (ARP aprendiendo MAC). Si pasa en vivo, decirlo con tranquilidad y repetir.

- Escribir las IPs con cuidado: es 172.29..., no 179.

## 2. Guion de la demo (en este orden)

| # | Qué muestro | Dónde / comando | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHCP por VLAN | PC3 → ipconfig | 172.29.0.x, gw 172.29.0.1, DNS 172.29.0.2 |
| 2 | Ruteo entre VLANs | PC3 → ping 172.29.1.130 (Printer2, VLAN 20) | Reply |
| 3 | Ruteo entre sedes | PC3 → ping 192.168.145.4 (web Jujuy) | Reply |
| 4 | DNS interno | PC3 → nslookup www.hidronova.com.ar | 172.29.0.5 |
| 5 | Delegación DNS | PC3 → nslookup www.logistica.hidronova.com.ar | 192.168.145.4 (lo responde Jujuy) |
| 6 | DNS de Internet | PC3 → nslookup www.google.com | 64.223.190.94 |
| 7 | Internet + NAT | PC3 → Web Browser → www.google.com | Página de Packet Tracer |
| 8 | Tabla NAT | Router0 CABA → show ip nat translations | Estáticas + PAT con 200.45.110.129 |
| 9 | Web principal | PC3 → http://www.hidronova.com.ar | Página institucional |
| 10 | Firewall Intranet | PC0 → https://intranet.hidronova.com.ar; luego PC3 igual | PC0 entra; PC3 "Request Timeout" |
| 11 | Correo | PC0 → Email → enviar a sistemas@hidronova.com.ar; PC3 → Receive | "Send Success" y llega el mail |
| 12 | Otra sede | PC19 (Jujuy) → nslookup www.google.com + navegador | Igual que en CABA |

Correo: usar SOLO estas PCs → PC0 (contabilidad, CABA VLAN 20) · PC3 (sistemas, CABA VLAN 10) · PC19 (logistica, Jujuy) · PC19(1) (catamarca, Catamarca). Contraseña de todos: 123.

## 3. Datos reales de la red

### 3.1 CABA — 172.29.0.0/23 (VLSM), router-on-a-stick en Router0 (ISR4331), subinterfaces en Gi0/0/1

| VLAN | Hosts | Red | Gateway (subinterfaz) | Pool DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Sistemas / Centro de Datos | 230 | 172.29.0.0/24 | 172.29.0.1 (Gi0/0/1.10) | .21 – .254 |
| 30 Gerencia | 89 | 172.29.1.0/25 | 172.29.1.1 (Gi0/0/1.30) | .11 – .126 |
| 20 Administración | 56 | 172.29.1.128/26 | 172.29.1.129 (Gi0/0/1.20) | .141 – .190 |
| 40 Logística | 45 | 172.29.1.192/26 | 172.29.1.193 (Gi0/0/1.40) | .206 – .254 |

256 + 128 + 64 + 64 = 512 = el /23 completo. Se asigna de mayor a menor para que cada subred quede alineada.

### 3.2 Sedes remotas y enlaces — 192.168.145.0/24

| Segmento | Red | IPs clave |
| --- | --- | --- |
| LAN Jujuy (segmento único) | 192.168.145.0/25 | Router .1 · DNS-log1 .2 · DNS-log2 .3 · www.logistica .4 · web seguro .5 · DHCP desde .31 |
| LAN Catamarca (segmento único) | 192.168.145.128/26 | Router .129 · servidores .130–.133 · DHCP desde .141 |
| Enlace CABA ↔ Jujuy | 192.168.145.192/30 | CABA .193 (Gi0/0/0) · Jujuy .194 |
| Enlace CABA ↔ Catamarca | 192.168.145.196/30 | CABA .197 (Gi0/0/2) · Catamarca .198 |
| Enlace CABA ↔ ISP (serial) | 205.32.130.0/30 | ISP .1 (DCE, clock 64000) · CABA .2 (Serial0/2/0) |

### 3.3 Rutas estáticas

! Router0 CABA

ip route 192.168.145.0   255.255.255.128 192.168.145.194   ! LAN Jujuy

ip route 192.168.145.128 255.255.255.192 192.168.145.198   ! LAN Catamarca

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 205.32.130.1                      ! todo lo demás, al ISP

! Jujuy y Catamarca (una sola salida)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.145.193   ! Jujuy

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.145.197   ! Catamarca

! Router-ISP: vuelta al bloque público de HidroNova

ip route 200.45.110.128 255.255.255.128 205.32.130.2

### 3.4 NAT / PAT (en Router0 CABA)

ip nat inside  → subinterfaces .10/.20/.30/.40 y los enlaces a Jujuy y Catamarca

ip nat outside → Serial0/2/0 (hacia el ISP)

access-list 1 permit 172.29.0.0 0.0.1.255

access-list 1 permit 192.168.145.0 0.0.0.255

ip nat pool PAT_HIDRONOVA 200.45.110.129 200.45.110.129 netmask 255.255.255.128

ip nat inside source list 1 pool PAT_HIDRONOVA overload

| NAT estático (servidores visibles desde Internet) | IP privada | IP pública |
| --- | --- | --- |
| www.hidronova.com.ar (web principal) | 172.29.0.5 | 200.45.110.130 |
| mail.hidronova.com.ar (correo) | 172.29.0.4 | 200.45.110.131 |
| dns.hidronova.com.ar (DNS primario) | 172.29.0.2 | 200.45.110.132 |
| gestion.hidronova.com.ar (web seguro Logística) | 172.29.0.6 | 200.45.110.133 |
| www.logistica.hidronova.com.ar (web Jujuy) | 192.168.145.4 | 200.45.110.134 |
| dns-log1.logistica.hidronova.com.ar | 192.168.145.2 | 200.45.110.135 |

La intranet (172.29.0.7) no se publica: es solo interna.

### 3.5 Servidores

| Servidor | IP | Servicio | Sede / VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS primario (dns) | 172.29.0.2 | DNS (autoritativo hidronova.com.ar) | CABA / 10 |
| DNS secundario (dns2) | 172.29.0.3 | DNS (copia manual) | CABA / 10 |
| Correo (mail) | 172.29.0.4 | SMTP 25 + POP3 110 | CABA / 10 |
| Web principal (www) | 172.29.0.5 | HTTP 80 | CABA / 10 |
| Web seguro Logística (gestion) | 172.29.0.6 | HTTPS 443 | CABA / 10 |
| Web Intranet (intranet) | 172.29.0.7 | HTTPS 443 + firewall | CABA / 10 |
| DNS primario Logística (dns-log1) | 192.168.145.2 | DNS (logistica.hidronova.com.ar) | Jujuy |
| DNS secundario Logística (dns-log2) | 192.168.145.3 | DNS (copia manual) | Jujuy |
| Web Logística (www.logistica) | 192.168.145.4 | HTTP 80 | Jujuy |

### 3.6 DNS — cómo está armado

Zona hidronova.com.ar (CABA 172.29.0.2 y .3)

SOA + NS dns / dns2 · A: dns, dns2, mail, www, gestion, intranet

CNAME: correo, webmail, smtp, pop, portal

Delegación: NS logistica → dns-log1 / dns-log2 + glue A 192.168.145.2 / .3

Hacia Internet: NS com → ns.com (A 8.8.8.8) · NS ar → ns.ar (A 200.108.148.50)

Zona logistica.hidronova.com.ar (Jujuy 192.168.145.2 y .3)

SOA + NS · A: dns-log1, dns-log2, www (.4), secure (.5) · CNAME: gestion, sucursales, transporte

Internet simulada (detrás de Router Internet, unido al Router-ISP por serial 10.200.0.0/30)

ROOT 193.0.14.129 · .ar 200.108.148.50 · edu.ar 170.210.5.56 · ns.com 8.8.8.8

ns.com tiene www.google.com A 64.223.190.94 (web colgado del Router-ISP)

### 3.7 Otros

- Firewall Intranet: permitir 172.29.1.128/26 (VLAN 20, wildcard 0.0.0.63) y denegar el resto.

- WiFi: todos los AP con SSID HN-2026, WPA2-PSK con AES.

- Impresoras CABA: Printer1 172.29.1.2 (VLAN 30) · Printer2 172.29.1.130 (VLAN 20) · Printer3 172.29.1.194 (VLAN 40). IP fija dentro del rango excluido del DHCP.

- Sniffers: tres (Sniffer0, Sniffer0(1), Sniffer0(2)): la consigna pide uno para el tráfico con Internet y otros para el tráfico de Jujuy y Catamarca con CABA. Antes de la defensa, mirar en el .pkt dónde está conectado cada uno.

## 4. "¿Qué falló la vez pasada?" (respuesta honesta y corta)

"Encontramos dos problemas. Primero, los dos routers de Internet (Router-ISP y Router Internet) tenían la configuración del enlace y las rutas solo en la running-config, nunca se había hecho copy running-config startup-config; ante un reinicio se perdía la salida a Internet. Segundo, nueve PCs de CABA habían quedado en IP estática con una APIPA 169.254, sin gateway ni DNS. Se guardó la configuración en los routers, se pasaron las PCs a DHCP y se verificó desde las tres sedes con nslookup, ping y navegador."

## 5. Preguntas probables (respuesta corta)

¿Por qué VLSM?

Cada subred se ajusta a sus hosts reales. Con máscara fija no entraban las 4 VLANs en el /23.

¿Por qué la VLAN 10 es /24?

Sistemas (30) + Centro de Datos (200 servidores) = 230 hosts; un /25 da solo 126.

¿Qué es un trunk y qué hace 802.1Q?

Un enlace que lleva varias VLANs; 802.1Q agrega una etiqueta de 4 bytes con el número de VLAN a cada trama.

¿Por qué la interfaz física del router no tiene IP?

Solo transporta el trunk. Cada subinterfaz (encapsulation dot1Q N) tiene la IP que es el gateway de su VLAN.

¿Por qué /30 en los enlaces?

En cada enlace hay 2 routers; un /30 da exactamente 2 IPs útiles.

¿Por qué Jujuy y Catamarca usan ruta por defecto y CABA no?

Las sedes tienen una sola salida (CABA). CABA tiene varias y necesita una ruta específica por cada LAN remota, más la default al ISP.

¿Cómo se comunican Jujuy y Catamarca?

No hay cable directo: todo pasa por CABA (hub and spoke), que reenvía entre sus dos enlaces /30.

¿Cómo funciona DHCP?

DORA: Discover (broadcast), Offer, Request, Ack. UDP 67 servidor / 68 cliente. Los pools están en los propios routers, por eso no hace falta ip helper-address.

¿Para qué excluded-address?

Reserva las IPs fijas (gateway, servidores, impresoras) para que el DHCP no las reparta.

¿Qué es 169.254.x.x?

APIPA: la PC se la autoasigna cuando nadie responde al DHCP. Solo sirve en el segmento local.

¿PAT vs NAT estático?

PAT: muchas privadas salen por una pública (200.45.110.129) diferenciadas por puerto; la traducción se crea cuando la PC inicia. Estático: 1 privada ↔ 1 pública fija, para que un servidor reciba conexiones desde Internet.

¿Qué es inside y outside?

Inside: interfaces hacia la red privada. Outside: la interfaz hacia Internet (Serial0/2/0).

¿SOA, NS, A, CNAME?

SOA: inicio y autoridad de la zona. NS: servidores autoritativos. A: nombre → IP. CNAME: alias de otro nombre.

¿Qué es la delegación y el glue record?

CABA cede logistica.hidronova.com.ar a Jujuy con registros NS. El glue (A de dns-log1 = 192.168.145.2 en la zona padre) rompe la dependencia circular: sin él, CABA no sabría la IP del servidor al que delega.

¿Recursiva vs iterativa?

La PC hace una consulta recursiva a su DNS; ese DNS hace consultas iterativas (raíz, TLD, autoritativo) hasta tener la respuesta.

¿Cómo resuelve www.google.com?

PC → DNS CABA (172.29.0.2) → como tiene NS com → ns.com (8.8.8.8), le pregunta a 8.8.8.8 → responde 64.223.190.94. La consulta sale por NAT estático (172.29.0.2 → 200.45.110.132).

¿Por qué el secundario se cargó a mano?

Packet Tracer no implementa la transferencia de zona entre primario y secundario.

¿HTTPS impide que otros entren a la Intranet?

No. HTTPS solo cifra. Quién puede entrar lo decide el firewall del servidor (solo VLAN 20).

¿SMTP vs POP3?

SMTP (TCP 25) envía; POP3 (TCP 110) descarga el buzón. Servidor único en CABA, 172.29.0.4.

¿Qué transporte usa cada servicio?

UDP: DNS 53, DHCP 67/68. TCP: HTTP 80, HTTPS 443, SMTP 25, POP3 110.

¿Por qué fibra en el backbone y entre sedes?

La fibra no conduce electricidad: aísla galvánicamente los pisos (lo pide la consigna) y soporta distancias largas.

¿Por qué el primer ping falla?

Mientras se resuelve ARP (la MAC del siguiente salto) el primer paquete se descarta. Es normal.

¿Cuál fue tu aporte?

Servicios: DHCP, DNS con delegación, web, correo y la jerarquía DNS de Internet, más las redes de Jujuy y Catamarca y el diagnóstico/corrección de la red emulada.