# Laboratorio DNS — Paso a paso (Packet Tracer 8.x)

Objetivo: armar una red con 1 PC, un servidor web y un servidor DNS, para que la PC pueda navegar a www.mipc.com por nombre (en vez de por IP). El DNS traduce nombre → IP.

## 1. Tabla de direccionamiento

| Equipo | Modelo | IP | Máscara | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | PC-PT | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | Cliente. DNS Server = 192.168.0.3 |
| Server0 | Server-PT | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | Servidor Web (www.mipc.com) |
| Server1 | Server-PT | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | Servidor DNS |
| Switch0 | 2950-24 | — | — | Conmutador (Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3) |

Conexiones: PC0-Fa0 → Switch Fa0/1; Server0-Fa0 → Switch Fa0/2; Server1-Fa0 → Switch Fa0/3, todas con cable de cobre directo (Copper Straight-Through).

## 2. Punto de partida (archivo base)

El .pkt base ya trae: los 3 equipos colocados y cableados al switch, las IP configuradas, y el DNS de la PC apuntando a 192.168.0.3. Por lo tanto solo resta configurar el servidor DNS y probar. (Si se arma desde cero, ver el Anexo al final.)

## 3. Paso a paso

### Paso A — Probar el servidor web por IP

- Clic en Server0 → pestaña Services → HTTP: verificar que esté en On (viene encendido, con una página index.html de ejemplo).

- Clic en PC0 → pestaña Desktop → Web Browser.

- Escribir http://192.168.0.2 y presionar Go.

- Resultado: se ve la página de bienvenida de Cisco Packet Tracer. Cerrar el navegador.

### Paso B — Probar por nombre (todavía falla)

- En el Web Browser de la PC escribir www.mipc.com y presionar Go.

- Resultado: aparece "Host Name Unresolved". La PC no sabe a qué IP corresponde el nombre; falta configurar el DNS.

### Paso C — Configurar el servidor DNS (Server1)

- Clic en Server1 → pestaña Services → DNS.

- DNS Service: seleccionar On.

- Cargar el registro (Resource Record):

  - Name: www.mipc.com

  - Type: A Record

  - Address: 192.168.0.2

- Clic en Add. En la lista de abajo debe quedar: www.mipc.com | A Record | 192.168.0.2.

El DNS de la PC ya está en 192.168.0.3. Si hiciera falta cargarlo: PC0 → Desktop → IP Configuration → DNS Server = 192.168.0.3.

### Paso D — Probar por nombre (ahora funciona)

- En la PC → Web Browser → escribir www.mipc.com → Go.

- Resultado: ahora SÍ se ve la página. La PC consultó al DNS la IP de www.mipc.com, obtuvo 192.168.0.2 y abrió la web.

### Paso E — Guardar la entrega

- File → Save As → guardar con el nombre REDCONDNS.pkt.

- Subir ese archivo al campus virtual.

## 4. Verificación opcional

En PC0 → Desktop → Command Prompt:

- ping 192.168.0.2 → debe responder (conectividad IP correcta).

- nslookup www.mipc.com → debe devolver 192.168.0.2 (el DNS resuelve el nombre).

## 5. ¿Qué demuestra el laboratorio?

El rol del DNS: traducir nombres de dominio a direcciones IP. Sin DNS solo se puede navegar escribiendo la IP; al cargar el registro A en el servidor DNS, el nombre www.mipc.com resuelve automáticamente a 192.168.0.2.

## Anexo — Si se arma desde cero

- End Devices: arrastrar 1 PC y 2 Server al lienzo. Network Devices > Switches: arrastrar un 2950-24.

- Connections (rayo naranja) → Copper Straight-Through: conectar cada equipo (Fa0) a un puerto del switch (Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3). Esperar a que los enlaces se pongan verdes.

- Configurar IP en cada equipo:

  - PC: Desktop → IP Configuration → Static → IP 192.168.0.1 / Máscara 255.255.255.0 / DNS Server 192.168.0.3.

  - Server0: Config → FastEthernet0 → IP 192.168.0.2 / 255.255.255.0.

  - Server1: Config → FastEthernet0 → IP 192.168.0.3 / 255.255.255.0.

- Continuar desde el Paso A.