# Laboratorio 3.5 — DHCP (Paso a paso, Packet Tracer 8.x)

Objetivo: configurar un servidor DHCP para dos redes separadas por un router, entender por qué el DHCP no cruza el router, y resolverlo con un agente de relay (ip helper-address).

## 1. Topología y direccionamiento

| Equipo | Red | IP |
| --- | --- | --- |
| Router Fe1/0 (celeste) | 30.1.1.0/24 | 30.1.1.1 |
| Router Fe0/0 (verde) | 20.1.0.0/16 | 20.1.0.1 |
| Server0 (DHCP) | celeste | 30.1.1.2/24 (a definir) · Gateway 30.1.1.1 |
| PC2, PC3 | celeste | pasarán a DHCP |
| PC4, PC5 | verde | pasarán a DHCP |

Primero definir la IP del Server0: Config → FastEthernet0 → 30.1.1.2 / 255.255.255.0; en Settings, Default Gateway 30.1.1.1. (El server necesita el gateway para poder responder a la red verde en el punto 3.)

## 2. Punto 1 — DHCP en la red celeste (serverPool)

- Server0 → Services → DHCP → Service: On.

- Completar el pool (dejando afuera router .1, server .2 y un rango para futuros servicios):

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pool Name | serverPool |
| Default Gateway | 30.1.1.1 |
| DNS Server | 0.0.0.0 |
| Start IP Address | 30.1.1.10 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Maximum Number of Users | 240 |

- Pulsar Save y verificar que el pool aparezca en la tabla de abajo.

- Poner los clientes en DHCP: PC2 y PC3 → Desktop → IP Configuration → seleccionar DHCP. Debe aparecer "DHCP request successful" y tomar una IP del rango (30.1.1.10+).

- Agregar un cliente más en la red celeste (conectarlo al Hub2, ponerlo en DHCP) y verificar que también toma IP.

Verificación (cantidad de mensajes): en modo Simulation (filtro DHCP), al pedir IP un equipo, se ven 4 mensajes (DORA): DHCPDISCOVER (cliente, broadcast) → DHCPOFFER (servidor) → DHCPREQUEST (cliente, broadcast) → DHCPACK (servidor). Con esos 4 concluye la asignación.

## 3. Punto 2 — Segundo pool para la red verde (Verdepool)

- Desconfigurar los clientes verdes: PC4 y PC5 → IP Configuration → DHCP (borra la IP fija).

- En el MISMO Server0 → Services → DHCP, crear un segundo pool:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pool Name | Verdepool |
| Default Gateway | 20.1.0.1 |
| Start IP Address | 20.1.0.10 |
| Subnet Mask | 255.255.0.0 |
| Maximum Number of Users | 200 |

- Pulsar Add (no Save, para que agregue un pool nuevo). Verificar que en la tabla aparezcan los dos pools (serverPool y Verdepool).

- En modo Simulation, verificar si los clientes verdes toman IP.

A) ¿Qué ocurre al querer tomar IP y por qué?
Los clientes de la red verde NO obtienen IP. El DHCPDISCOVER es un mensaje broadcast (destino 255.255.255.255) y los routers no reenvían broadcasts entre redes. Como el servidor está en la red celeste, nunca recibe el DISCOVER de la red verde.

B) Posibles soluciones:
(1) Configurar un agente de relay DHCP en el router con ip helper-address apuntando al servidor (lo hacemos en el punto 3).
(2) Poner un servidor DHCP dedicado dentro de la propia red verde.

## 4. Punto 3 — Relay DHCP en el router (ip helper-address)

Configuramos el router para que reenvíe los pedidos DHCP de la red verde hacia el servidor:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface FastEthernet0/0

Router(config-if)# ip helper-address 30.1.1.2

Router(config-if)# end

Router# write memory

El helper va en la interfaz por la que ENTRAN los pedidos (Fe0/0, la de la red verde). El router toma el broadcast, lo convierte en unicast y lo manda al servidor 30.1.1.2, marcando de qué red viene (giaddr) para que el servidor elija el Verdepool.

- Tras configurarlo, poner PC4/PC5 en DHCP de nuevo (o Renew). Ahora SÍ toman IP del Verdepool (20.1.0.10+).

A) ¿Son necesarios los 4 mensajes de DHCP para configurar un host?
Sí. Los 4 mensajes DORA (Discover, Offer, Request, Ack) son necesarios para completar la asignación: el cliente descubre servidores, recibe una oferta, la solicita formalmente y el servidor la confirma.

B) ¿Broadcast, unicast o ambos? (envío de un DHCPREQUEST)
Son ambos, según el tramo:

- Tramo cliente → router (dentro de la red verde): el cliente manda el DHCPREQUEST en broadcast (255.255.255.255), porque todavía no conoce la IP del servidor.

- Tramo router → servidor: el agente de relay lo reenvía en unicast directo al servidor (30.1.1.2).

En general: en la red local del cliente los mensajes viajan en broadcast; entre el relay y el servidor, en unicast.

## 5. Guardar

File → Save (o Save As con el nombre que pida la cátedra).

## 6. ¿Qué demuestra el laboratorio?

DHCP asigna IP automáticamente con el intercambio DORA (4 mensajes). Como usa broadcast, no cruza routers por sí solo; para dar servicio a redes remotas se usa un agente de relay (ip helper-address) que convierte el broadcast en unicast hacia el servidor. Un mismo servidor puede atender varias redes con varios pools, distinguiéndolas por la red de origen del pedido.