# Laboratorio Red — Subneteo y direccionamiento IP

Red asignada por el proveedor: 208.101.21.0/24. Para los enlaces punto a punto se usan mini-redes privadas /30 (para no malgastar direcciones públicas).

## 1. Requerimientos (segmentos y tamaño)

| Segmento | Hosts | Prefijo necesario |
| --- | --- | --- |
| LAN CABA (PC + servidores) | 110 | /25 (126 útiles) |
| LAN La Plata | 50 | /26 (62 útiles) |
| Intranet CABA (18 servidores, sin Internet) | 18 | /27 (30 útiles) |
| Enlace CABA–La Plata | 2 | /30 (privado) |
| Enlaces La Plata–Oficina 1/2/3 | 2 c/u | /30 (privado) |
| LAN Oficina 1/2/3 (1 PC c/u) | 1 + router | /30 (privado) |
| Enlace CABA–ISP (Internet) | 2 | /30 (lo asigna el ISP) |

## 2. Diagrama lógico (topología)

Equipamiento de nivel IP (routers) y su interconexión:

- Router CABA: LAN CABA, LAN Intranet, enlace a La Plata y enlace al ISP (Internet).

- Router La Plata: LAN La Plata, enlace a CABA y 3 enlaces a las oficinas.

- Router Oficina 1/2/3: enlace a La Plata + su LAN con 1 PC.

- Router ISP: enlace a CABA + salida a Internet (nube/servidor).

El diagrama lógico se materializa en la topología de Packet Tracer (punto 4).

## 3. Plan de numeración (subnetting VLSM)

### LANs públicas (desde 208.101.21.0/24)

| Red | Subred | Máscara | Rango útil | Broadcast | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN CABA | 208.101.21.0/25 | 255.255.255.128 | .1 – .126 | .127 | 208.101.21.1 |
| LAN La Plata | 208.101.21.128/26 | 255.255.255.192 | .129 – .190 | .191 | 208.101.21.129 |
| Intranet CABA | 208.101.21.192/27 | 255.255.255.224 | .193 – .222 | .223 | 208.101.21.193 |
| (libre para futuro) | 208.101.21.224/27 | — | — | — | — |

### Enlaces punto a punto privados (/30, desde 10.0.0.0/24)

| Enlace | Subred /30 | IP extremo A | IP extremo B |
| --- | --- | --- | --- |
| CABA – La Plata | 10.0.0.0/30 | CABA 10.0.0.1 | La Plata 10.0.0.2 |
| La Plata – Oficina 1 | 10.0.0.4/30 | La Plata 10.0.0.5 | Of1 10.0.0.6 |
| La Plata – Oficina 2 | 10.0.0.8/30 | La Plata 10.0.0.9 | Of2 10.0.0.10 |
| La Plata – Oficina 3 | 10.0.0.12/30 | La Plata 10.0.0.13 | Of3 10.0.0.14 |
| LAN Oficina 1 (1 PC) | 10.0.0.16/30 | R-Of1 10.0.0.17 | PC 10.0.0.18 |
| LAN Oficina 2 (1 PC) | 10.0.0.20/30 | R-Of2 10.0.0.21 | PC 10.0.0.22 |
| LAN Oficina 3 (1 PC) | 10.0.0.24/30 | R-Of3 10.0.0.25 | PC 10.0.0.26 |

Enlace a Internet CABA–ISP (lo asigna el ISP): 190.100.100.0/30 → ISP 190.100.100.1, CABA 190.100.100.2.

Todas las /30 usan máscara 255.255.255.252 (2 hosts útiles).

## 4. Asignación de IP por router (interfaces)

| Router | Interfaz | IP / Máscara | Conecta |
| --- | --- | --- | --- |
| R-CABA | Gi0/0 | 208.101.21.1 /25 | LAN CABA |
|  | Gi0/1 | 208.101.21.193 /27 | Intranet |
|  | Se0/0/0 | 10.0.0.1 /30 | La Plata |
|  | Se0/0/1 | 190.100.100.2 /30 | ISP |
| R-LaPlata | Gi0/0 | 208.101.21.129 /26 | LAN La Plata |
|  | Se0/0/0 | 10.0.0.2 /30 | CABA |
|  | Se0/1/0 | 10.0.0.5 /30 | Oficina 1 |
|  | Se0/1/1 | 10.0.0.9 /30 | Oficina 2 |
|  | Se0/2/0 | 10.0.0.13 /30 | Oficina 3 |
| R-Of1 | Se0/0/0 | 10.0.0.6 /30 | La Plata |
|  | Gi0/0 | 10.0.0.17 /30 | LAN Of1 (PC .18) |
| R-Of2 | Se0/0/0 | 10.0.0.10 /30 | La Plata |
|  | Gi0/0 | 10.0.0.21 /30 | LAN Of2 (PC .22) |
| R-Of3 | Se0/0/0 | 10.0.0.14 /30 | La Plata |
|  | Gi0/0 | 10.0.0.25 /30 | LAN Of3 (PC .26) |
| R-ISP | Se0/0/0 | 190.100.100.1 /30 | CABA |

## 5. Rutas (ruteo estático)

### R-CABA

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 190.100.100.1          ! default a Internet (ISP)

ip route 208.101.21.128 255.255.255.192 10.0.0.2 ! LAN La Plata

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2         ! todas las redes privadas vía La Plata

### R-LaPlata

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1               ! default a CABA (Internet y LAN CABA)

ip route 10.0.0.16 255.255.255.252 10.0.0.6     ! LAN Oficina 1

ip route 10.0.0.20 255.255.255.252 10.0.0.10    ! LAN Oficina 2

ip route 10.0.0.24 255.255.255.252 10.0.0.14    ! LAN Oficina 3

### R-Of1 / R-Of2 / R-Of3

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5    ! Of1 (todo vía La Plata)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.9    ! Of2

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.13   ! Of3

### R-ISP

ip route 208.101.21.0 255.255.255.0 190.100.100.2  ! el bloque público hacia CABA

Las redes privadas (10.0.0.0/8) no se anuncian a Internet. Si las oficinas necesitaran salir a Internet, habría que configurar NAT en R-CABA. La Intranet (208.101.21.192/27) no requiere Internet por diseño.

## 6. Implementación en Packet Tracer

- Colocar 6 routers (CABA, La Plata, Of1, Of2, Of3, ISP), 3 switches (LAN CABA, Intranet, LAN La Plata) y algunos hosts representativos por LAN (no hace falta poner los 110/50 reales; con 2-3 alcanza para demostrar).

- Para los enlaces punto a punto: usar cable Serial (agregar módulo WIC-2T a los routers) con clock rate en el extremo DCE; o, para simplificar, usar interfaces Ethernet configuradas como /30.

- Configurar las IP de cada interfaz según la tabla del punto 4 (Config o CLI). En serial DCE agregar clock rate 64000 y no shutdown.

- Configurar los hosts con IP del rango de su LAN y gateway el router correspondiente.

- Cargar las rutas estáticas del punto 5 en cada router (CLI: configure terminal → comandos ip route ...).

- Verificar con ping extremo a extremo y con show ip route en cada router.

- Guardar el .pkt y entregarlo.

## 7. Verificación

- Ping entre un host de CABA y uno de La Plata.

- Ping desde una oficina (PC .18/.22/.26) hasta La Plata y CABA.

- Ping desde CABA hacia el ISP (190.100.100.1).

- show ip route en R-CABA y R-LaPlata mostrando las rutas cargadas.