# Redes de Computadoras — TP Teórico: La Capa de Red

## Problema 1

1) Sin un servidor DHCP, el administrador tiene que cargar manualmente en cada equipo: la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace por defecto (default gateway) y la dirección de uno o más servidores DNS. Con eso el equipo puede comunicarse en su red local, salir hacia otras redes y resolver nombres.

2) Comandos de Unix para comprobar la configuración de red:

- ifconfig (o ip addr): muestra las interfaces con su IP y máscara.

- route -n (o ip route / netstat -rn): muestra la tabla de ruteo, incluida la default gateway.

- ping: verifica conectividad con otro host (el gateway, el DNS, un destino remoto).

- cat /etc/resolv.conf: muestra los servidores DNS configurados.

- nslookup o dig: verifican que la resolución de nombres funcione.

- traceroute: muestra el camino de routers hasta un destino.

## Problema 1 (bis)

La clase se identifica por los primeros bits del primer octeto: A empieza con 0, B con 10, C con 110, D con 1110, E con 1111.

| Dirección IP | Binario | Clase |
| --- | --- | --- |
| 145.32.59.24 | 10010001.00100000.00111011.00011000 | B |
| 200.42.129.16 | 11001000.00101010.10000001.00010000 | C |
| 14.82.19.54 | 00001110.01010010.00010011.00110110 | A |
| 163.10.200.5 | 10100011.00001010.11001000.00000101 | B |
| 224.1.1.25 | 11100000.00000001.00000001.00011001 | D |
| 10.1.1.25 | 00001010.00000001.00000001.00011001 | A |

## Problema 2

| Dirección IP | Máscara | Clase | Número de subred | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170.210.17.67 | 255.255.255.192 | B | 170.210.17.64 | 170.210.17.127 |
| 201.222.10.60 | 255.255.255.248 | C | 201.222.10.56 | 201.222.10.63 |
| 15.16.193.6 | 255.255.248.0 | A | 15.16.192.0 | 15.16.199.255 |
| 128.16.32.13 | 255.255.255.252 | B | 128.16.32.12 | 128.16.32.15 |
| 153.50.6.27 | 255.255.255.128 | B | 153.50.6.0 | 153.50.6.127 |

## Problema 3

Bloque 131.40.0.0/16, 8 subredes iguales.

- Se necesitan 3 dígitos binarios (2³ = 8).

- Prefijo de red extendido: /19 (16 + 3).

- Subredes (el incremento en el tercer octeto es de 32):

| # | Tercer octeto (binario) | Notación decimal |
| --- | --- | --- |
| 0 | 000 00000 | 131.40.0.0/19 |
| 1 | 001 00000 | 131.40.32.0/19 |
| 2 | 010 00000 | 131.40.64.0/19 |
| 3 | 011 00000 | 131.40.96.0/19 |
| 4 | 100 00000 | 131.40.128.0/19 |
| 5 | 101 00000 | 131.40.160.0/19 |
| 6 | 110 00000 | 131.40.192.0/19 |
| 7 | 111 00000 | 131.40.224.0/19 |

- Rango de hosts de la subred #3 (131.40.96.0/19): de 131.40.96.1 a 131.40.127.254.

- Broadcast de la subred #3: 131.40.127.255.

## Problema 4

Bloque 200.15.17.0/24, 20 hosts por subred.

- Para 20 hosts hacen falta 5 bits de host (2⁵ − 2 = 30 ≥ 20), así que el prefijo es /27.

- Máximo de hosts por subred: 2⁵ − 2 = 30.

- Máximo de subredes: quedan 3 bits de subred, o sea 2³ = 8 subredes.

- Subredes (incremento de 32): 200.15.17.0/27, .32/27, .64/27, .96/27, .128/27, .160/27, .192/27, .224/27.

- Rango de hosts de la subred #6 (200.15.17.192/27): de 200.15.17.193 a 200.15.17.222.

- Broadcast de la subred 200.35.1.192/27: 200.35.1.223.

## Problema 5

Un solo router con dos LANs. Ambas redes quedan directamente conectadas, así que no hacen falta rutas estáticas.

| Router 1 — IF | Dirección IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| IF 0/0 (LAN PC1-PC2) | 172.16.5.1 | 255.255.255.0 |
| IF 0/1 (LAN PC3-PC4) | 168.192.2.1 | 255.255.255.0 |

| Tabla de ruteo Router 1 — Destino | Máscara | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| 172.16.5.0 | 255.255.255.0 | Conectada (IF 0/0) |
| 168.192.2.0 | 255.255.255.0 | Conectada (IF 0/1) |

Las PCs usan como gateway la IP del router en su LAN (172.16.5.1 y 168.192.2.1).

## Problema 6

Dos routers unidos por el segmento 10.4.2.0/27. Cada router alcanza la LAN remota con una ruta estática por el otro router.

| Router 1 — IF | IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| IF 0/1 (LAN 172.16.5.0) | 172.16.5.1 | 255.255.255.0 |
| IF 0/0 (enlace) | 10.4.2.1 | 255.255.255.224 |

| Router 2 — IF | IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| IF 0/1 (LAN 168.192.2.0) | 168.192.2.1 | 255.255.255.0 |
| IF 0/0 (enlace) | 10.4.2.2 | 255.255.255.224 |

Rutas estáticas: en Router 1, 168.192.2.0/24 vía 10.4.2.2. En Router 2, 172.16.5.0/24 vía 10.4.2.1. Las PCs del segmento 10.4.2.0/27 usan como gateway uno de los routers.

## Problema 7

Igual que el anterior pero con un tercer router; los routers 2 y 3 se unen con una mini-red /30.

| Router | Interfaz | IP / Máscara |
| --- | --- | --- |
| Router 1 | IF 0/1 (LAN 172.16.5.0) | 172.16.5.1 / 255.255.255.0 |
| Router 1 | IF 0/0 (segmento 10.4.2.0/27) | 10.4.2.1 / 255.255.255.224 |
| Router 2 | IF 0/0 (segmento 10.4.2.0/27) | 10.4.2.2 / 255.255.255.224 |
| Router 2 | IF 0/1 (enlace a R3, /30) | 192.168.100.1 / 255.255.255.252 |
| Router 3 | IF 0/0 (enlace a R2, /30) | 192.168.100.2 / 255.255.255.252 |
| Router 3 | IF 0/1 (LAN 168.192.2.0) | 168.192.2.1 / 255.255.255.0 |

Rutas: Router 1 llega a 168.192.2.0/24 y a 192.168.100.0/30 vía 10.4.2.2 (Router 2). Router 2 llega a 172.16.5.0/24 vía 10.4.2.1 y a 168.192.2.0/24 vía 192.168.100.2 (Router 3). Router 3 llega a 172.16.5.0/24 y 10.4.2.0/27 vía 192.168.100.1 (Router 2).

## Problema 8

Red 165.123.0.0/16, 70 subredes y hasta 256 hosts por subred. Para 70 subredes hacen falta 7 bits (2⁷ = 128 ≥ 70). Para alojar 256 hosts hacen falta 9 bits (2⁸ − 2 = 254 no alcanza; 2⁹ − 2 = 510 sí). Como 7 + 9 = 16, se usan todos los bits del /16: el prefijo es /23 (máscara 255.255.254.0), con 128 subredes posibles de 510 hosts cada una.

Las subredes incrementan de a 2 en el tercer octeto: 165.123.0.0/23, 165.123.2.0/23, 165.123.4.0/23, … y así hasta 165.123.254.0/23 (para las 70 requeridas se usan las primeras: hasta 165.123.138.0/23).

## Problema 9

Red 190.3.54.0/24 con VLSM (se asigna de la subred más grande a la más chica):

| Subred | Hosts | Prefijo | Red | Rango útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #0 | 120 | /25 | 190.3.54.0 | .1 – .126 | 190.3.54.127 |
| #1 | 60 | /26 | 190.3.54.128 | .129 – .190 | 190.3.54.191 |
| #2 | 20 | /27 | 190.3.54.192 | .193 – .222 | 190.3.54.223 |
| #3 | 20 | /27 | 190.3.54.224 | .225 – .254 | 190.3.54.255 |

## Problema 10

Viñedo con 192.168.1.0/24 y VLSM. Segmentos: 3 LAN de 20 hosts (BA) y 3 LAN de 25 hosts (Mendoza) usan /27 (30 hosts); la LAN de 10 hosts (Luján) usa /28 (14 hosts); los dos enlaces WAN punto a punto usan /30.

| Segmento | Prefijo | Red | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Mendoza LAN1 (25 h) | /27 | 192.168.1.0 | 192.168.1.31 |
| Mendoza LAN2 (25 h) | /27 | 192.168.1.32 | 192.168.1.63 |
| Mendoza LAN3 (25 h) | /27 | 192.168.1.64 | 192.168.1.95 |
| BA LAN1 (20 h) | /27 | 192.168.1.96 | 192.168.1.127 |
| BA LAN2 (20 h) | /27 | 192.168.1.128 | 192.168.1.159 |
| BA LAN3 (20 h) | /27 | 192.168.1.160 | 192.168.1.191 |
| Luján LAN (10 h) | /28 | 192.168.1.192 | 192.168.1.207 |
| WAN BA–Mendoza | /30 | 192.168.1.208 | 192.168.1.211 |
| WAN Mendoza–Luján | /30 | 192.168.1.212 | 192.168.1.215 |

## Problema 11

b) Un servicio sin conexión. IP es no orientado a conexión y best-effort: entrega cada datagrama de forma independiente, sin garantía de entrega ni de orden.

## Problema 12

Una posible numeración de 172.16.5.0/24 con VLSM (asumiendo Red A = 18 hosts, Red C = 64 hosts, el enlace entre routers como punto a punto, y el segmento eth2 fijado en 172.16.5.64/26):

| Segmento | Prefijo | Red | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Red A (18 hosts) | /27 | 172.16.5.0 | 172.16.5.31 |
| Enlace entre routers | /30 | 172.16.5.32 | 172.16.5.35 |
| Segmento eth2 (dado) | /26 | 172.16.5.64 | 172.16.5.127 |
| Red C (64 hosts) | /25 | 172.16.5.128 | 172.16.5.255 |

## Problema 13

Red 192.168.0.0/24 con VLSM. Tamaños: 30 hosts (LAN remota) y 20+20 → /27; 14+14+14 y 13 → /28; los 2 enlaces WAN → /30.

| Segmento | Prefijo | Red | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN remota (30 h) | /27 | 192.168.0.0 | 192.168.0.31 |
| LAN local (20 h) | /27 | 192.168.0.32 | 192.168.0.63 |
| LAN local (20 h) | /27 | 192.168.0.64 | 192.168.0.95 |
| LAN local (14 h) | /28 | 192.168.0.96 | 192.168.0.111 |
| LAN local (14 h) | /28 | 192.168.0.112 | 192.168.0.127 |
| LAN local (14 h) | /28 | 192.168.0.128 | 192.168.0.143 |
| LAN remota (13 h) | /28 | 192.168.0.144 | 192.168.0.159 |
| WAN 1 | /30 | 192.168.0.160 | 192.168.0.163 |
| WAN 2 | /30 | 192.168.0.164 | 192.168.0.167 |

## Problema 14

Red 157.92.26.0/24. Cada laboratorio (hasta 25 hosts) necesita /27 (30 hosts) y la LAN de secretaría, dirección y oficinas (40 hosts) necesita /26 (62 hosts). 10 laboratorios /27 (320 direcciones) más un /26 (64) no entran en un /24 (256). Por eso se usa el dato de que solo 5 laboratorios y la administración tienen acceso a Internet: esos reciben direcciones públicas del bloque 157.92.26.0/24, y los otros 5 laboratorios (sin Internet) usan direcciones privadas (RFC 1918) con NAT.

| Segmento | Prefijo | Red | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Secretaría/Dirección/Oficinas (40 h) | /26 | 157.92.26.0 | 157.92.26.63 |
| Laboratorio 1 | /27 | 157.92.26.64 | 157.92.26.95 |
| Laboratorio 2 | /27 | 157.92.26.96 | 157.92.26.127 |
| Laboratorio 3 | /27 | 157.92.26.128 | 157.92.26.159 |
| Laboratorio 4 | /27 | 157.92.26.160 | 157.92.26.191 |
| Laboratorio 5 | /27 | 157.92.26.192 | 157.92.26.223 |
| Laboratorios 6 a 10 (sin Internet) | /27 | privadas, ej. 192.168.1.0, .2.0, … con NAT | — |

## Problema 15

El router usa el criterio de prefijo más largo. Los rangos son: 135.46.56.0/22 = 135.46.56.0 a 135.46.59.255 (IF 0); 135.46.60.0/22 = 135.46.60.0 a 135.46.63.255 (IF 1); 192.53.40.0/23 = 192.53.40.0 a 192.53.41.255 (Router2); y 0.0.0.0/0 = default (Router3).

- a) 135.46.52.2 → no cae en ningún /22 (52 no está en 56–63) → default, Router3.

- b) 135.46.52.3 → igual → default, Router3.

- c) 135.46.52.4 → igual → default, Router3.

- d) 192.53.25.1 → no está en 192.53.40.0/23 → default, Router3.

- e) 192.53.40.7 → cae en 192.53.40.0/23 → Router2.

- f) 192.53.56.7 → no está en 40.0/23 → default, Router3.

- g) 8.8.8.8 → sin coincidencia → default, Router3.

## Problema 16

Esta tabla no tiene ruta por defecto: si no hay coincidencia, el paquete se descarta (y el router responde ICMP destino inalcanzable). Rangos: 135.46.56.0/25 = .56.0 a .56.127 (IF 0); 135.46.60.0/22 = .60.0 a .63.255 (IF 1); 192.53.40.0/23 = .40.0 a .41.255 (IF 2).

- a) 135.46.63.10 → cae en 135.46.60.0/22 → Interface 1.

- b) 192.53.256.1 → dirección inválida (256 no existe en un octeto): se descarta por malformada.

- c) 200.11.120.5 → sin coincidencia y sin default → se descarta.

- d) 135.46.56.130 → no entra en .56.0/25 (llega hasta .127) ni en los otros rangos → se descarta.

- e) 192.53.40.7 → cae en 192.53.40.0/23 → Interface 2.

- f) 8.8.8.8 → sin coincidencia y sin default → se descarta.

## Problema 17

El mensaje ICMP "Time exceeded / TTL excedido en tránsito" lo genera un router cuando el TTL de un paquete llega a 0 mientras lo reenvía, y lo manda de vuelta al origen del paquete. Que este equipo se lo envíe a 8.8.8.8 significa que estaba enrutando un paquete cuyo origen era 8.8.8.8 y ese paquete agotó su TTL en este salto, así que lo descartó y avisó al origen. La causa típica es un bucle de enrutamiento (el paquete dio vueltas hasta que el TTL llegó a 0); también podría ser que el paquete se envió con un TTL inicial demasiado bajo.

## Problema 18

El traceroute muestra un bucle de enrutamiento (routing loop): a partir del salto 12 los paquetes rebotan una y otra vez entre los dos mismos routers, 209.85.130.14 (saltos 12, 14, 16) y 72.14.236.200 (saltos 13, 15, 17), sin avanzar nunca hacia el host B. Esos dos routers se están reenviando el paquete mutuamente (tablas de ruteo inconsistentes o mal configuradas), y la traza no progresa: nunca llega al destino.