# Laboratorio VLAN (Virtual Local Area Network)

Red con 2 switches (Switch0, Switch1) unidos entre sí, con 3 PCs cada uno. Se estudia la segmentación con VLANs, la interconexión física vs lógica (trunk 802.1Q) y el ruteo entre VLANs.

## Topología y direccionamiento inicial (/8)

| PC | IP inicial | Switch / Puerto | VLAN (final) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 10.1.0.10/8 | Switch0 Fa0/1 | VLAN 2 |
| PC2 | 10.2.0.10/8 | Switch0 Fa0/2 | VLAN 3 |
| PC3 | 10.3.0.10/8 | Switch0 Fa0/3 | VLAN 4 |
| PC4 | 10.1.0.11/8 | Switch1 Fa0/1 | VLAN 2 |
| PC5 | 10.2.0.11/8 | Switch1 Fa0/2 | VLAN 3 |
| PC6 | 10.3.0.11/8 | Switch1 Fa0/3 | VLAN 4 |

Enlace entre switches: puerto Fa0/24 de cada uno.

## Punto 1 — Ping en la red plana

Resultado:

Con todas las PCs en el mismo segmento (10.0.0.0/8) y conectadas por switches, el ping llega a todas (100% de éxito). Están en un único dominio de broadcast de capa 2, por lo que hay conectividad total.

## Creación de VLANs (en AMBOS switches)

Antes de asignar puertos hay que declarar las VLANs (ojo con la sintaxis correcta):

enable

configure terminal

vlan 2

name Administracion

vlan 3

name Gestion

vlan 4

name Ventas

exit

Solo crear las VLANs no cambia nada: los puertos siguen en la VLAN 1 por defecto, así que el ping todavía funciona. Hay que repetir esto en los dos switches.

## Asignación de puertos a VLANs (en AMBOS switches)

configure terminal

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 2

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 3

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 4

exit

## Punto 2 — show vlan

¿Qué observamos en la asignación de puertos? ¿Están o no en el mismo segmento?

Con show vlan vemos que cada puerto quedó asignado a su VLAN (Fa0/1→VLAN2, Fa0/2→VLAN3, Fa0/3→VLAN4). A nivel IP siguen en el mismo segmento (todos 10.x.x.x /8), pero a nivel de capa 2 quedaron separados en dominios de broadcast distintos. Aunque comparten el direccionamiento, las VLANs los aíslan.

## Punto 3 — Ping tras asignar las VLANs

¿Qué pasa?

- PCs de la misma VLAN y mismo switch → se ven.

- PCs de distinta VLAN → NO se ven (aunque tengan IPs del mismo /8): las VLANs separan los dominios de broadcast en capa 2.

- PCs de la misma VLAN pero distinto switch → NO se ven todavía, porque el enlace entre switches no está transportando esas VLANs (está como puerto access en VLAN 1).

Si se pasa el enlace entre switches (Fa0/24) a una VLAN concreta (p. ej. VLAN 2), solo esa VLAN cruzaría entre switches (enfoque físico limitado a 1 VLAN por cable).

## Punto 4 — Ping desde 10.1.0.10 (VLAN 2)

¿Qué pasa y por qué?

Solo alcanza a los equipos de su misma VLAN que sean accesibles en capa 2. No llega a las PCs de VLAN 3 ni VLAN 4, porque cada VLAN es un dominio de broadcast independiente y el tráfico no cruza de una VLAN a otra en capa 2.

Formas de interconectar las VLANs entre switches:

- Física: un cable por cada VLAN entre los switches (cada cable = puerto access de esa VLAN en ambos switches). 3 VLANs → 3 cables.

- Lógica: un único enlace trunk (802.1Q) que transporta todas las VLANs etiquetadas por un solo cable.

## Punto 5 — Interconexión FÍSICA

Se conectan los switches con un cable por VLAN (3 enlaces), cada puerto en su VLAN. Ahora las PCs de la misma VLAN se ven entre switches.

En simulación, ICMP entre 2 PCs de la misma VLAN: ¿se modifican las cabeceras?

No. Los enlaces son de acceso (access), transportan tramas sin etiquetar; la trama viaja igual de punta a punta, sin agregarse ninguna etiqueta.

## Punto 6 — Interconexión LÓGICA (trunk 802.1Q)

Se reemplazan los 3 cables por UN solo enlace trunk. En el puerto que une los switches (Fa0/24 de ambos):

configure terminal

interface FastEthernet0/24

switchport mode trunk

exit

En simulación, ICMP entre 2 PCs de la misma VLAN (repetir por cada VLAN): ¿se modifican las cabeceras?

Sí, en el tramo trunk. Al entrar al enlace trunk, la trama recibe una etiqueta 802.1Q (se agrega el VLAN ID en la cabecera de capa 2); al salir del trunk hacia un puerto access, la etiqueta se quita. Por eso en el recorrido se detecta esa modificación (tag agregado/removido) solo en el trunk.

¿Se puede acceder con ICMP entre VLANs?

No. Las VLANs siguen siendo dominios de capa 2 separados. Para comunicarlas hace falta ruteo de capa 3.

## Ruteo entre VLANs

Para que las VLANs se comuniquen se necesita capa 3 (IP): que sean subredes distintas. Se cambia la máscara de /8 a /16, quedando:

| VLAN | Subred | Gateway (router) |
| --- | --- | --- |
| VLAN 2 | 10.1.0.0/16 | 10.1.0.1 |
| VLAN 3 | 10.2.0.0/16 | 10.2.0.1 |
| VLAN 4 | 10.3.0.0/16 | 10.3.0.1 |

Se agrega un router como gateway, con una interfaz en cada VLAN. Las PCs se configuran con máscara /16 y el gateway de su VLAN.

## Punto 7 — Ruteo con una interfaz física por VLAN

El router tiene una interfaz conectada a cada VLAN (cada una con la IP gateway correspondiente). Tras configurar y poner los gateways en las PCs, el ICMP entre distintas VLANs ya funciona (el router hace el ruteo de capa 3).

## Punto 8 — ¿Es escalable a 20 VLANs?

No. Usar una interfaz física del router por cada VLAN no escala: para 20 VLANs harían falta 20 interfaces físicas (impráctico y caro). La solución escalable es el router-on-a-stick con 802.1Q: un único enlace físico trunk entre el switch y el router, con subinterfaces (una por VLAN).

## Router-on-a-stick (802.1Q entre switch y router)

El puerto del switch hacia el router se configura como trunk, y en el router se crean subinterfaces:

! En el switch, el puerto hacia el router:

interface FastEthernet0/24

switchport mode trunk

! En el router (una sola interfaz física, subinterfaces por VLAN):

interface FastEthernet0/0

no shutdown

interface FastEthernet0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 10.1.0.1 255.255.0.0

interface FastEthernet0/0.3

encapsulation dot1Q 3

ip address 10.2.0.1 255.255.0.0

interface FastEthernet0/0.4

encapsulation dot1Q 4

ip address 10.3.0.1 255.255.0.0

Con una sola interfaz física y subinterfaces etiquetadas, el router rutea entre todas las VLANs → sí es escalable a muchas VLANs.

## Conclusión

Las VLANs segmentan una red física en varios dominios de broadcast lógicos (capa 2). Para llevar varias VLANs por un cable se usa el trunk 802.1Q (etiquetado). Para comunicar VLANs entre sí hace falta ruteo de capa 3; la forma escalable es router-on-a-stick con subinterfaces 802.1Q.