# Parcial 1 — Diseño de red IP (resolución paso a paso)

Alumno: Ezequiel Bejarano  ·  Redes de Computadoras

## Enunciado (resumen)

Diseñar el plan de numeración IP de la red. Bloque público asignado por el ISP: 200.47.102.0/25. El "Enlace Int" (a Internet) usa la red 172.16.0.4/30, con el IP más bajo en la interfaz S0 del Router2. Se pide: (A) numerar las LANs con VLSM minimizando el desperdicio; (B) crear 3 mini-redes privadas consecutivas para los enlaces R1-R2, R1-R3 y R2-R0; (C) indicar la IP de cada interfaz y, por segmento, el rango libre de hosts y el gateway; (D) escribir las tablas de ruteo de cada router (rutas conectadas, estáticas y por defecto, considerando la salida a Internet).

## Conceptos base (para no perderse)

Una dirección IPv4 tiene 32 bits (4 octetos de 8 bits). El prefijo /n indica cuántos bits, desde la izquierda, son de red; el resto son de host:

- Bits de host = 32 − prefijo.

- Direcciones totales del bloque = 2^(bits de host).

- Hosts útiles = 2^(bits de host) − 2 (se descuentan la dirección de red y la de broadcast).

| Prefijo | Bits host | Direcciones | Hosts útiles | Máscara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /25 | 7 | 128 | 126 | 255.255.255.128 |
| /26 | 6 | 64 | 62 | 255.255.255.192 |
| /27 | 5 | 32 | 30 | 255.255.255.224 |
| /28 | 4 | 16 | 14 | 255.255.255.240 |
| /30 | 2 | 4 | 2 | 255.255.255.252 |

### Cómo se completa la columna "Máscara" (de prefijo a máscara)

La máscara es el mismo prefijo escrito como 4 números: pone 1 en los bits de red y 0 en los de host. Ejemplo con /26 (26 unos y 6 ceros): 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192 (ese último octeto 11000000 = 128 + 64 = 192).

Método: cada grupo completo de 8 bits es un 255; los bits que sobran van en el octeto siguiente, según cuántos 1 haya:

| Bits en 1 (en el octeto) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor del octeto | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |

Así: /25 = 255.255.255.128 · /26 = .192 · /27 = .224 · /28 = .240 · /29 = .248 · /30 = .252. (Los primeros 24 unos llenan los 3 primeros octetos = 255.255.255; lo que pasa de 24 va en el 4º octeto.)

Atajo: el último octeto de la máscara = 256 − salto. Ej: /26 (salto 64) → 256 − 64 = 192; /28 (salto 16) → 256 − 16 = 240; /30 (salto 4) → 256 − 4 = 252.

Regla de diseño: las direcciones públicas (200.47.102.0/25) se usan solo para las LANs con hosts. Los enlaces punto a punto entre routers se numeran con direcciones privadas /30 (2 hosts útiles), para no malgastar direcciones públicas.

## Topología

| Router | LAN (hosts) | Interfaz LAN | Enlaces a otros routers |
| --- | --- | --- | --- |
| Router3 | Switch3 — 50 hosts | 0/0 | 0/1 → Router1 |
| Router1 | Switch0 — 17 hosts | 0/0 | 0/2 → Router3; 0/1 → Router2 |
| Router2 | Switch1 — 12 hosts | 0/0 | 0/2 → Router1; 0/1 → Router0; S0 → Internet |
| Router0 | Switch2 — 9 hosts | 0/0 | 0/1 → Router2 |

## Parte A — Numeración de las LANs con VLSM

Idea general: ordenar las LANs de mayor a menor cantidad de hosts y asignarlas seguidas desde el inicio del bloque, dándole a cada una el prefijo más chico que le alcance. Así no se desperdician direcciones.

### Paso 0 — Chequear que el bloque alcance

Antes de numerar, conviene sumar los bloques que se van a necesitar y compararlos con lo que dio el ISP:

LAN 50 → 64 + LAN 17 → 32 + LAN 12 → 16 + LAN 9 → 16 = 128 direcciones. El bloque asignado es 200.47.102.0/25 = 128 direcciones → entra justo. (Si la suma diera más que el bloque, faltarían direcciones y habría que pedir un bloque más grande.)

### Paso 1 — Elegir el prefijo de cada LAN

Para cada LAN busco los bits de host (h) más chicos que cumplan 2^h − 2 ≥ hosts necesarios. El −2 es porque en toda subred hay 2 direcciones que no se usan para PCs: la de red (primera) y la de broadcast (última). Después: prefijo = 32 − h.

Tabla de referencia (conviene memorizar los "útiles": 6, 14, 30, 62, 126):

| Bits host (h) | 2^h | Útiles (2^h − 2) | Prefijo (32 − h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 6 | /29 |
| 4 | 16 | 14 | /28 |
| 5 | 32 | 30 | /27 |
| 6 | 64 | 62 | /26 |
| 7 | 128 | 126 | /25 |

Aplicado a cada LAN (busco el primer "útiles" que sea ≥ los hosts):

- 50 hosts → 30 no alcanza, 62 sí → 6 bits → /26

- 17 hosts → 14 no alcanza, 30 sí → 5 bits → /27

- 12 hosts → 14 alcanza → 4 bits → /28

- 9 hosts → 14 alcanza → 4 bits → /28

| LAN | Hosts | Bits host | Prefijo | Máscara | Útiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch3 | 50 | 6 | /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| Switch0 | 17 | 5 | /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| Switch1 | 12 | 4 | /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| Switch2 | 9 | 4 | /28 | 255.255.255.240 | 14 |

### Paso 2 — Asignar los rangos (armar la tabla de subredes)

Cada subred ocupa un bloque cuyo tamaño (el "salto") es 2^(bits de host) = todas las direcciones de la subred (sin restar 2). La siguiente subred empieza justo donde terminó la anterior (broadcast + 1).

| Prefijo | Bits host | Salto (tamaño de bloque) |
| --- | --- | --- |
| /26 | 6 | 64 |
| /27 | 5 | 32 |
| /28 | 4 | 16 |

Para cada subred: Red = donde empieza; Broadcast = Red + Salto − 1; Hosts = de Red+1 a Broadcast−1. Empezando en 200.47.102.0 y poniendo la más grande primero:

- LAN 50 (/26, salto 64): Red .0 → Broadcast .0+64−1 = .63 → hosts .1–.62. La próxima arranca en .64.

- LAN 17 (/27, salto 32): Red .64 → Broadcast .64+32−1 = .95 → hosts .65–.94. La próxima arranca en .96.

- LAN 12 (/28, salto 16): Red .96 → Broadcast .96+16−1 = .111 → hosts .97–.110. La próxima arranca en .112.

- LAN 9 (/28, salto 16): Red .112 → Broadcast .112+16−1 = .127 → hosts .113–.126.

| LAN (hosts) | Subred | Máscara | Salto | Rango útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch3 (50) | 200.47.102.0/26 | 255.255.255.192 | 64 | .1 – .62 | .63 |
| Switch0 (17) | 200.47.102.64/27 | 255.255.255.224 | 32 | .65 – .94 | .95 |
| Switch1 (12) | 200.47.102.96/28 | 255.255.255.240 | 16 | .97 – .110 | .111 |
| Switch2 (9) | 200.47.102.112/28 | 255.255.255.240 | 16 | .113 – .126 | .127 |

Controles: (1) cada subred arranca en un múltiplo de su salto (una /26 solo puede empezar en 0, 64, 128, 192; una /27 en 0, 32, 64, 96…). (2) La última termina en .127, el final del /25 → se usaron las 128 direcciones justas, sin desperdicio.

## Parte B — Mini-redes privadas /30 para los enlaces entre routers

### Paso 1 — ¿Qué prefijo para un enlace entre routers?

Un enlace punto a punto tiene solo 2 dispositivos (un router en cada punta), así que necesita una subred con 2 hosts útiles. Con la fórmula 2^h − 2: 1 bit da 0 útiles (no sirve); 2 bits dan 2 útiles → prefijo /30. Regla para el examen: enlace router-router = siempre /30.

### Paso 2 — ¿Qué bloque usar?

Tienen que ser direcciones privadas (lo pide el enunciado). Como ya se usa un bloque privado para el Enlace Int (172.16.0.4/30), lo más prolijo es seguir de corrido en ese mismo rango 172.16.0.x. Así las mini-redes quedan "consecutivas", tal como se pide. (Usar otro bloque privado, como 192.168.x, también sería válido, pero continuar desde el dado es más fiel al enunciado.)

### Paso 3 — Crear las 3 /30 consecutivas

El salto de una /30 es 2² = 4, así que las subredes van de 4 en 4 a partir de la que ya está dada (172.16.0.4):

| Enlace | Subred /30 | Extremo A | Extremo B | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enlace Int (R2 – ISP) — dado | 172.16.0.4/30 | R2 (S0) = 172.16.0.5 | ISP = 172.16.0.6 | 172.16.0.7 |
| Router1 – Router3 | 172.16.0.8/30 | R1 (0/2) = 172.16.0.9 | R3 (0/1) = 172.16.0.10 | 172.16.0.11 |
| Router1 – Router2 | 172.16.0.12/30 | R1 (0/1) = 172.16.0.13 | R2 (0/2) = 172.16.0.14 | 172.16.0.15 |
| Router2 – Router0 | 172.16.0.16/30 | R2 (0/1) = 172.16.0.17 | R0 (0/1) = 172.16.0.18 | 172.16.0.19 |

### Paso 4 — Asignar una IP a cada extremo

Cada /30 tiene 2 IPs útiles (Red+1 y Red+2), una para cada router. Ejemplo con 172.16.0.8/30: Red = .8, útiles = .9 y .10, broadcast = .11.

Sobre el orden (es libre): podés darle la IP más baja a cualquiera de los dos routers, y repartir las /30 entre los enlaces en cualquier orden. Lo único fijo es lo que impone el enunciado: el IP más bajo del Enlace Int va en la S0 de Router2 (= 172.16.0.5). Lo que SÍ importa siempre: (1) cada enlace con su propia /30; (2) los dos extremos de un enlace dentro de la misma /30; (3) que coincida con la tabla de interfaces y los next-hop del ruteo. Consejo: elegí un criterio fijo (ej. IP baja al router de número más chico) y respetalo, para no confundirte.

## Parte C — IP de cada interfaz y tabla por segmento

Esta parte no tiene subneteo nuevo: solo se ponen las IPs concretas en cada interfaz y se define el gateway de cada LAN, usando lo calculado en la Parte A (LANs) y la Parte B (enlaces).

### El concepto de gateway

El gateway de una LAN es la IP del router en ese segmento: la "puerta de salida" que las PCs configuran como Default Gateway para poder llegar a otras redes. Convención: se le da al router la primera IP útil de la subred (Red + 1). Así queda ordenado y "el .1 de cada red es el router".

### Paso 1 — IP de cada interfaz

Interfaz de LAN → la primera IP útil de su subred (que es el gateway). Interfaz de enlace → la IP /30 que ya se asignó en la Parte B.

| Router | Interfaz | IP / Máscara | Conecta a |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | 0/0 | 200.47.102.113 /28 | LAN 9 hosts (Switch2) |
|  | 0/1 | 172.16.0.18 /30 | Router2 |
| Router1 | 0/0 | 200.47.102.65 /27 | LAN 17 hosts (Switch0) |
|  | 0/2 | 172.16.0.9 /30 | Router3 |
|  | 0/1 | 172.16.0.13 /30 | Router2 |
| Router2 | 0/0 | 200.47.102.97 /28 | LAN 12 hosts (Switch1) |
|  | 0/1 | 172.16.0.17 /30 | Router0 |
|  | 0/2 | 172.16.0.14 /30 | Router1 |
|  | S0 | 172.16.0.5 /30 | Internet (ISP) |
| Router3 | 0/0 | 200.47.102.1 /26 | LAN 50 hosts (Switch3) |
|  | 0/1 | 172.16.0.10 /30 | Router1 |

### Paso 2 — Gateway y rango de hosts por segmento

El rango libre para las PCs = todo el rango útil menos el gateway (que ya lo ocupa el router). Fijate la diferencia con la Parte A: allá el rango útil de la LAN 50 era .1–.62, pero acá el .1 se lo lleva el router, así que a las PCs les queda de .2 a .62 (empieza un número más arriba).

| Segmento | Red | Máscara | Gateway | Rango libre para hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN 50 (Switch3) | 200.47.102.0 | /26 | 200.47.102.1 | 200.47.102.2 – .62 | 200.47.102.63 |
| LAN 17 (Switch0) | 200.47.102.64 | /27 | 200.47.102.65 | 200.47.102.66 – .94 | 200.47.102.95 |
| LAN 12 (Switch1) | 200.47.102.96 | /28 | 200.47.102.97 | 200.47.102.98 – .110 | 200.47.102.111 |
| LAN 9 (Switch2) | 200.47.102.112 | /28 | 200.47.102.113 | 200.47.102.114 – .126 | 200.47.102.127 |

En toda subred hay 3 direcciones que no se le asignan a una PC común: la de red (primera), la de broadcast (última) y la del gateway (router). Las PCs usan lo que queda en el medio.

## Parte D — Tablas de ruteo

Cuando a un router le llega un paquete, mira la IP de destino y la busca en su tabla de ruteo; cada renglón dice "para tal red, mandá por acá". Si no la encuentra, descarta el paquete. Principio clave: un router solo conoce las redes directamente pegadas a sus interfaces; todo lo demás no lo conoce, salvo que se lo indiquemos.

### Los 3 tipos de ruta

| Tipo | Qué es | ¿Se configura? |
| --- | --- | --- |
| Conectada (C) | Red pegada directo a una interfaz del router | No, es automática |
| Estática | Red que NO está pegada; se le indica "para llegar a X, mandá a tal router" | Sí, a mano |
| Por defecto (0.0.0.0/0) | El comodín: "para TODO lo demás, mandá por acá" | Sí, a mano |

### Método y estrategia de esta red

Para cada router: (1) anotar las conectadas (una por cada interfaz con IP); (2) ver qué redes NO están conectadas y por dónde se llega a cada una; (3) agregar una estática por cada red que está "detrás de otro router", o una default hacia el router que lleva a todo lo demás. Como la única salida a Internet es Router2 (S0), la estrategia es que todos apunten hacia Router2 con una default, y Router2 lleve la default real hacia el ISP. Como las LANs ya usan direcciones públicas, no hace falta NAT.

Dos claves para no equivocarse: en los routers de punta (R3, R0) alcanza una sola default hacia su vecino. En Router2, la default está "reservada" para Internet, así que cada red interna que cuelga de otro router necesita su propia estática (error común: querer resolver todo con la default y que las redes internas queden inalcanzables). Y recordá: una red conectada nunca se escribe como estática.

### Router3 (extremo, solo conecta con Router1)

Es un callejón sin salida: todo lo que no sean sus 2 redes conectadas se alcanza por Router1, así que una sola ruta por defecto resuelve todo.

| Tipo | Red destino | Máscara | Salida / Next hop |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectada | 200.47.102.0 | 255.255.255.192 | 0/0 |
| Conectada | 172.16.0.8 | 255.255.255.252 | 0/1 |
| Por defecto | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.16.0.9 (Router1) |

### Router1 (conecta con Router3 y Router2)

La LAN 50 está detrás de Router3 → una estática hacia R3. Todo lo demás (LAN 12, LAN 9 e Internet) va hacia Router2 → una default hacia R2.

| Tipo | Red destino | Máscara | Salida / Next hop |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectada | 200.47.102.64 | 255.255.255.224 | 0/0 |
| Conectada | 172.16.0.8 | 255.255.255.252 | 0/2 |
| Conectada | 172.16.0.12 | 255.255.255.252 | 0/1 |
| Estática | 200.47.102.0 | 255.255.255.192 | 172.16.0.10 (Router3) — LAN 50 |
| Por defecto | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.16.0.14 (Router2) |

### Router2 (hub, con salida a Internet)

Su ruta por defecto va al ISP (Internet). Por eso todas las redes internas que cuelgan de R1 (LAN 50, LAN 17, enlace R1-R3) y de R0 (LAN 9) necesitan estáticas explícitas.

| Tipo | Red destino | Máscara | Salida / Next hop |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectada | 200.47.102.96 | 255.255.255.240 | 0/0 |
| Conectada | 172.16.0.12 | 255.255.255.252 | 0/2 |
| Conectada | 172.16.0.16 | 255.255.255.252 | 0/1 |
| Conectada | 172.16.0.4 | 255.255.255.252 | S0 |
| Estática | 200.47.102.0 | 255.255.255.192 | 172.16.0.13 (Router1) — LAN 50 |
| Estática | 200.47.102.64 | 255.255.255.224 | 172.16.0.13 (Router1) — LAN 17 |
| Estática | 172.16.0.8 | 255.255.255.252 | 172.16.0.13 (Router1) — enlace R1-R3 |
| Estática | 200.47.102.112 | 255.255.255.240 | 172.16.0.18 (Router0) — LAN 9 |
| Por defecto | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.16.0.6 (ISP / Internet) |

### Router0 (extremo, solo conecta con Router2)

Otro callejón sin salida: una sola ruta por defecto hacia Router2 alcanza para todo.

| Tipo | Red destino | Máscara | Salida / Next hop |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectada | 200.47.102.112 | 255.255.255.240 | 0/0 |
| Conectada | 172.16.0.16 | 255.255.255.252 | 0/1 |
| Por defecto | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.16.0.17 (Router2) |

### Comandos equivalentes (Cisco IOS), por si hay que cargarlos

Router3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.9

Router1(config)# ip route 200.47.102.0 255.255.255.192 172.16.0.10

Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.14

Router2(config)# ip route 200.47.102.0 255.255.255.192 172.16.0.13

Router2(config)# ip route 200.47.102.64 255.255.255.224 172.16.0.13

Router2(config)# ip route 172.16.0.8 255.255.255.252 172.16.0.13

Router2(config)# ip route 200.47.102.112 255.255.255.240 172.16.0.18

Router2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.6

Router0(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.17

## Verificación de conectividad

- Un host de la LAN 50 (Router3) sale a Internet: R3 (default) → R1 (default) → R2 (default) → ISP. La respuesta vuelve porque el ISP rutea 200.47.102.0/25 hacia Router2, y Router2 tiene la estática de LAN 50 hacia R1, y R1 hacia R3.

- LAN 9 (Router0) llega a LAN 50 (Router3): R0 (default) → R2 → estática LAN 50 → R1 → estática LAN 50 → R3 → host.

- No se usa NAT: las LANs ya tienen direcciones públicas; los enlaces privados /30 solo sirven para reenviar entre routers, no como origen del tráfico de Internet.