# Parcial 2 (Tema 1) — Capa Red/Enlace (resolución paso a paso)

Alumno: Ezequiel Bejarano  ·  Redes de Computadoras

## Enunciado (resumen)

Dada la numeración 192.168.20.128/26, se pide: (a) obtener las subredes según la figura, teniendo en cuenta la subred ya asignada a la UNLP (PC1 = 192.168.20.128/27); (b) IP y gateway de cada interfaz/equipo; (c) tablas de ruteo de cada router (conectadas y estáticas); (d) qué vínculos implementan 802.1q y qué modifica; (e) configuración de NAT estático en Router UNQ entre la IP del Server Web y la IP 200.10.160.14.

## Topología (VLANs de los dos lados)

| Lado | VLAN | Equipo (hosts) | Router / subinterfaz |
| --- | --- | --- | --- |
| UNQ | VLAN 2 | PC0 (5 hosts) | Router UNQ i0.2 |
|  | VLAN 3 | Server Web (1 host) | Router UNQ i0.3 |
| UNLP | VLAN 2 | PC1 (26 hosts) — ya asignada /27 | Router UNLP i0.2 |
|  | VLAN 3 | PC2 (4 hosts) | Router UNLP i0.3 |
|  | VLAN 4 | PC3 (5 hosts) | Router UNLP i0.4 |

Ambos routers usan router-on-a-stick (interfaz i0 trunk con subinterfaces por VLAN). Además hay un enlace entre Router UNQ (i1) y Router UNLP (i1). Total: 6 segmentos (5 LANs de VLAN + 1 enlace).

## Punto A — Subredes (VLSM)

Bloque 192.168.20.128/26 (.128–.191, 64 direcciones). PC1 (UNLP) ya está fija como /27 (.128–.159). El resto se acomoda de .160 en adelante, de mayor a menor. Prefijos: 5 hosts→/29, 4 hosts→/29, 1 host→/30, enlace→/30.

| Segmento | Hosts | Prefijo | Subred | Máscara | Rango útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 (UNLP VLAN 2) | 26 | /27 | 192.168.20.128 | 255.255.255.224 | .129 – .158 | .159 |
| PC0 (UNQ VLAN 2) | 5 | /29 | 192.168.20.160 | 255.255.255.248 | .161 – .166 | .167 |
| PC3 (UNLP VLAN 4) | 5 | /29 | 192.168.20.168 | 255.255.255.248 | .169 – .174 | .175 |
| PC2 (UNLP VLAN 3) | 4 | /29 | 192.168.20.176 | 255.255.255.248 | .177 – .182 | .183 |
| Server Web (UNQ VLAN 3) | 1 | /30 | 192.168.20.184 | 255.255.255.252 | .185 – .186 | .187 |
| Enlace UNQ – UNLP | 2 | /30 | 192.168.20.188 | 255.255.255.252 | .189 – .190 | .191 |

Control: se usan .128 a .191 → el /26 completo, exacto, sin desperdicio (32 de PC1 + 8+8+8 de las tres /29 + 4+4 de las dos /30 = 64).

## Punto B — IP y Gateway de cada equipo

El gateway de cada LAN es la primera IP útil (la del router); el equipo toma la siguiente.

| Equipo | VLAN / segmento | IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | UNQ VLAN 2 (/29) | 192.168.20.162 | 255.255.255.248 | 192.168.20.161 |
| Server Web | UNQ VLAN 3 (/30) | 192.168.20.186 | 255.255.255.252 | 192.168.20.185 |
| PC1 | UNLP VLAN 2 (/27) | 192.168.20.130 | 255.255.255.224 | 192.168.20.129 |
| PC2 | UNLP VLAN 3 (/29) | 192.168.20.178 | 255.255.255.248 | 192.168.20.177 |
| PC3 | UNLP VLAN 4 (/29) | 192.168.20.170 | 255.255.255.248 | 192.168.20.169 |

### IP de las interfaces de los routers

| Router | Interfaz | IP | Máscara |
| --- | --- | --- | --- |
| UNQ | i0.2 (VLAN 2) | 192.168.20.161 | 255.255.255.248 |
|  | i0.3 (VLAN 3) | 192.168.20.185 | 255.255.255.252 |
|  | i1 (enlace) | 192.168.20.189 | 255.255.255.252 |
| UNLP | i0.2 (VLAN 2) | 192.168.20.129 | 255.255.255.224 |
|  | i0.3 (VLAN 3) | 192.168.20.177 | 255.255.255.248 |
|  | i0.4 (VLAN 4) | 192.168.20.169 | 255.255.255.248 |
|  | i1 (enlace) | 192.168.20.190 | 255.255.255.252 |

## Punto C — Tablas de ruteo

### Router UNQ

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.160/29 | — (i0.2, PC0) |
| C | 192.168.20.184/30 | — (i0.3, Server Web) |
| C | 192.168.20.188/30 | — (i1, enlace) |
| S | 192.168.20.128/27 | 192.168.20.190 (PC1, vía UNLP) |
| S | 192.168.20.168/29 | 192.168.20.190 (PC3, vía UNLP) |
| S | 192.168.20.176/29 | 192.168.20.190 (PC2, vía UNLP) |

### Router UNLP

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.128/27 | — (i0.2, PC1) |
| C | 192.168.20.168/29 | — (i0.4, PC3) |
| C | 192.168.20.176/29 | — (i0.3, PC2) |
| C | 192.168.20.188/30 | — (i1, enlace) |
| S | 192.168.20.160/29 | 192.168.20.189 (PC0, vía UNQ) |
| S | 192.168.20.184/30 | 192.168.20.189 (Server Web, vía UNQ) |

## Punto D — Vínculos con 802.1q

El 802.1q se usa en los enlaces trunk (los que transportan más de una VLAN). Acá hay VLANs en los dos switches, así que ambos enlaces switch–router son trunks:

- Switch UNQ ↔ Router UNQ → trunk 802.1q (VLAN 2 + VLAN 3).

- Switch UNLP ↔ Router UNLP → trunk 802.1q (VLAN 2 + VLAN 3 + VLAN 4).

Los demás vínculos NO implementan 802.1q: los de acceso (PC0, Server Web, PC1, PC2, PC3 a sus switches) y el enlace punto a punto entre routers (una sola red).

Qué modifica sobre la trama: inserta una etiqueta de 4 bytes entre la MAC de origen y el EtherType, con el VLAN ID (a qué VLAN pertenece la trama) más prioridad 802.1p. Así un solo cable transporta varias VLANs identificadas. Se recalcula el FCS y el tamaño máximo pasa de 1518 a 1522 bytes.

## Punto E — NAT estático en Router UNQ

Se publica el Server Web (IP privada 192.168.20.186) con la IP pública 200.10.160.14. En Router UNQ se marca la interfaz interna (donde está el server, la subinterfaz de VLAN 3) como ip nat inside, la interfaz externa (hacia afuera, i1) como ip nat outside, y se crea el mapeo estático:

Router-UNQ(config)# ip nat inside source static 192.168.20.186 200.10.160.14

Router-UNQ(config)# interface i0.3

Router-UNQ(config-subif)# ip nat inside

Router-UNQ(config-subif)# exit

Router-UNQ(config)# interface i1

Router-UNQ(config-if)# ip nat outside

Con esto, desde afuera se accede al Server Web usando la IP pública 200.10.160.14, y el router traduce (NAT estático, uno a uno) a la IP interna 192.168.20.186.