# Parcial 2 (Tema 1) — Respuestas

192.168.20.128/26

## a) Subredes

| Segmento | Subred | Máscara | Rango útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 (UNLP VLAN 2) | 192.168.20.128/27 | 255.255.255.224 | .129 – .158 | .159 |
| PC0 (UNQ VLAN 2) | 192.168.20.160/29 | 255.255.255.248 | .161 – .166 | .167 |
| PC3 (UNLP VLAN 4) | 192.168.20.168/29 | 255.255.255.248 | .169 – .174 | .175 |
| PC2 (UNLP VLAN 3) | 192.168.20.176/29 | 255.255.255.248 | .177 – .182 | .183 |
| Server Web (UNQ VLAN 3) | 192.168.20.184/30 | 255.255.255.252 | .185 – .186 | .187 |
| Enlace UNQ – UNLP | 192.168.20.188/30 | 255.255.255.252 | .189 – .190 | .191 |

## b) IP y Gateway

### Equipos

| Equipo | IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.20.162 | 255.255.255.248 | 192.168.20.161 |
| Server Web | 192.168.20.186 | 255.255.255.252 | 192.168.20.185 |
| PC1 | 192.168.20.130 | 255.255.255.224 | 192.168.20.129 |
| PC2 | 192.168.20.178 | 255.255.255.248 | 192.168.20.177 |
| PC3 | 192.168.20.170 | 255.255.255.248 | 192.168.20.169 |

### Interfaces de routers

| Router | Interfaz | IP | Máscara |
| --- | --- | --- | --- |
| UNQ | i0.2 (VLAN 2) | 192.168.20.161 | 255.255.255.248 |
|  | i0.3 (VLAN 3) | 192.168.20.185 | 255.255.255.252 |
|  | i1 (enlace) | 192.168.20.189 | 255.255.255.252 |
| UNLP | i0.2 (VLAN 2) | 192.168.20.129 | 255.255.255.224 |
|  | i0.3 (VLAN 3) | 192.168.20.177 | 255.255.255.248 |
|  | i0.4 (VLAN 4) | 192.168.20.169 | 255.255.255.248 |
|  | i1 (enlace) | 192.168.20.190 | 255.255.255.252 |

## c) Tablas de ruteo

### Router UNQ

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.160/29 | — |
| C | 192.168.20.184/30 | — |
| C | 192.168.20.188/30 | — |
| S | 192.168.20.128/27 | 192.168.20.190 |
| S | 192.168.20.168/29 | 192.168.20.190 |
| S | 192.168.20.176/29 | 192.168.20.190 |

### Router UNLP

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.128/27 | — |
| C | 192.168.20.168/29 | — |
| C | 192.168.20.176/29 | — |
| C | 192.168.20.188/30 | — |
| S | 192.168.20.160/29 | 192.168.20.189 |
| S | 192.168.20.184/30 | 192.168.20.189 |

## d) 802.1q

Implementan 802.1q (trunk): Switch UNQ ↔ Router UNQ (VLAN 2 y 3) y Switch UNLP ↔ Router UNLP (VLAN 2, 3 y 4). El resto (accesos a las PCs/servidor y el enlace entre routers) no.

802.1q agrega una etiqueta de 4 bytes a la trama Ethernet con el VLAN ID (indica a qué VLAN pertenece), entre la MAC de origen y el EtherType; se recalcula el FCS.

## e) NAT estático en Router UNQ

ip nat inside source static 192.168.20.186 200.10.160.14

interface i0.3

ip nat inside

interface i1

ip nat outside