# Parcial A 1S2026 — Capa Red/Enlace (resolución paso a paso)

Alumno: Ezequiel Bejarano  ·  Redes de Computadoras

## Enunciado (resumen)

Dada la numeración 192.168.20.128/26, se pide: (a) obtener las subredes según la figura, teniendo en cuenta la subred ya asignada a la UNLP (la LAN de PC1 = 192.168.20.128/27); (b) indicar la IP de cada interfaz; (c) para cada router, la tabla de interfaces y la tabla de ruteo (rutas conectadas y estáticas); (d) indicar qué vínculos implementan 802.1q y explicar qué modifica ese protocolo sobre la trama Ethernet.

## Conceptos de este parcial (VLANs)

En el Switch UNQ hay dos VLANs: VLAN 10 (PC0, 5 hosts) y VLAN 30 (Server Web, 1 host). Para rutearlas se usa router-on-a-stick en Router UNQ: una interfaz física (i0) como trunk, con subinterfaces (i0.10 y i0.30), una por VLAN. El enlace Switch UNQ ↔ Router UNQ es un trunk 802.1q.

## Topología

| Equipo | Segmento / interfaz | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Switch UNQ | i0 → PC0 (VLAN 10), i2 → Server Web (VLAN 30), i1 → Router UNQ | 2 VLANs; el enlace a Router UNQ es trunk |
| Router UNQ | i0 (trunk: i0.10, i0.30) → Switch UNQ; i1 → Router UNLP | router-on-a-stick |
| Router UNLP | i1 → Router UNQ; i0 → Switch UNLP | — |
| Switch UNLP | i1 → Router UNLP; i0 → PC1 | LAN de PC1 (10 hosts), ya asignada /27 |

Segmentos a numerar: LAN de PC1 (10 hosts, ya asignada /27 a la UNLP), VLAN 10 (5 hosts), VLAN 30 (1 host) y el enlace entre los routers (2 hosts).

## Punto A — Subredes (VLSM)

El bloque 192.168.20.128/26 va de .128 a .191 (64 direcciones). La LAN de PC1 (UNLP) ya está fija como /27 (ocupa .128–.159), así que el resto se acomoda de .160 en adelante, de mayor a menor.

| Segmento | Hosts | Cuenta | Prefijo |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN PC1 (UNLP, ya asignada) | 10 | fijo por enunciado | /27 |
| VLAN 10 | 5 | 2³ − 2 = 6 ≥ 5 | /29 |
| VLAN 30 | 1 | 2² − 2 = 2 (host + gateway) | /30 |
| Enlace UNQ – UNLP | 2 | 2² − 2 = 2 | /30 |

| Segmento | Subred | Máscara | Rango útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN PC1 (UNLP) | 192.168.20.128/27 | 255.255.255.224 | .129 – .158 | .159 |
| VLAN 10 | 192.168.20.160/29 | 255.255.255.248 | .161 – .166 | .167 |
| VLAN 30 | 192.168.20.168/30 | 255.255.255.252 | .169 – .170 | .171 |
| Enlace routers | 192.168.20.172/30 | 255.255.255.252 | .173 – .174 | .175 |

Control: bloques .128–.159 (PC1), .160–.167 (VLAN10), .168–.171 (VLAN30), .172–.175 (enlace). Cada subred empieza en múltiplo de su salto (/29 en .160, /30 en .168 y .172). Sin solapamientos.

## Punto B — IP de cada interfaz

El gateway de cada segmento (la IP del router) es la primera IP útil; el equipo toma la siguiente.

| Segmento | Gateway (router) | Equipo |
| --- | --- | --- |
| LAN PC1 (192.168.20.128/27) | Router UNLP i0 = 192.168.20.129 | PC1 = 192.168.20.130 |
| VLAN 10 (192.168.20.160/29) | Router UNQ i0.10 = 192.168.20.161 | PC0 = 192.168.20.162 |
| VLAN 30 (192.168.20.168/30) | Router UNQ i0.30 = 192.168.20.169 | Server Web = 192.168.20.170 |
| Enlace routers (192.168.20.172/30) | Router UNQ i1 = 192.168.20.173 | Router UNLP i1 = 192.168.20.174 |

## Punto C — Tablas de interfaces y de ruteo

### Router UNQ — Interfaces

La i0 física es el trunk hacia el Switch UNQ; las IPs van en las subinterfaces (una por VLAN). La i1 es el enlace a UNLP.

| Interfaz | IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| i0.10 (VLAN 10) | 192.168.20.161 | 255.255.255.248 |
| i0.30 (VLAN 30) | 192.168.20.169 | 255.255.255.252 |
| i1 (a UNLP) | 192.168.20.173 | 255.255.255.252 |

### Router UNQ — Ruteo

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.160/29 | — (i0.10) |
| C | 192.168.20.168/30 | — (i0.30) |
| C | 192.168.20.172/30 | — (i1) |
| S | 192.168.20.128/27 | 192.168.20.174 (LAN PC1, vía UNLP) |

### Router UNLP — Interfaces

| Interfaz | IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| i0 (a Switch UNLP / LAN PC1) | 192.168.20.129 | 255.255.255.224 |
| i1 (a UNQ) | 192.168.20.174 | 255.255.255.252 |

### Router UNLP — Ruteo

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.128/27 | — (i0) |
| C | 192.168.20.172/30 | — (i1) |
| S | 192.168.20.160/29 | 192.168.20.173 (VLAN 10, vía UNQ) |
| S | 192.168.20.168/30 | 192.168.20.173 (VLAN 30, vía UNQ) |

Cuidados: la red conectada de VLAN 10 es 192.168.20.160/29 (no /27). En la LAN de PC1 (UNLP) la interfaz i0 va con máscara 255.255.255.224 (/27) y en el enlace la máscara es 255.255.255.252 (/30). Una red conectada nunca se escribe como estática.

## Punto D — Vínculos con 802.1q

El etiquetado 802.1q se usa en los enlaces trunk (los que transportan más de una VLAN). En esta red, el único con varias VLANs es el Switch UNQ (VLAN 10 y VLAN 30), ruteadas con router-on-a-stick.

Vínculo que implementa 802.1q: Switch UNQ ↔ Router UNQ (el trunk que transporta VLAN 10 + VLAN 30 etiquetadas). Todos los demás vínculos NO lo implementan: los de acceso (PC0↔Switch, Server Web↔Switch, PC1↔Switch UNLP) y los punto a punto (Router UNQ↔Router UNLP, Router UNLP↔Switch UNLP) llevan una sola VLAN/red, sin etiqueta.

Qué modifica 802.1q sobre la trama Ethernet: inserta una etiqueta de 4 bytes en la cabecera, entre la MAC de origen y el campo EtherType/Longitud. Esa etiqueta lleva el VLAN ID, que indica a qué VLAN pertenece la trama (más bits de prioridad 802.1p). Así, un solo cable (trunk) transporta varias VLANs manteniéndolas identificadas. Se recalcula el FCS y el tamaño máximo de la trama pasa de 1518 a 1522 bytes.