# Parcial B 1S2026 — Capa Red/Enlace (resolución paso a paso)

Alumno: Ezequiel Bejarano  ·  Redes de Computadoras

## Enunciado (resumen)

Dada la numeración 192.168.20.128/26, se pide: (a) obtener las subredes según la figura, teniendo en cuenta la subred ya asignada a la UNQ (VLAN 60 = 192.168.20.128/27); (b) indicar la IP de cada interfaz; (c) para cada router, la tabla de interfaces y la tabla de ruteo (rutas conectadas y estáticas); (d) indicar qué vínculos NO implementan 802.1q y explicar qué modifica ese protocolo sobre la trama Ethernet.

## Conceptos nuevos de este parcial (VLANs)

A diferencia de un parcial solo de ruteo, acá hay VLANs en el Switch UNQ: VLAN 60 (PC0) y VLAN 90 (Server Web). Para rutearlas se usa router-on-a-stick en Router UNQ: una sola interfaz física (i0) configurada como trunk, con subinterfaces (i0.60 y i0.90), una por VLAN. El enlace Switch UNQ ↔ Router UNQ es un trunk 802.1q (transporta las dos VLANs etiquetadas).

## Topología

| Equipo | Segmento / interfaz | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Switch UNQ | i0 → PC0 (VLAN 60), i2 → Server Web (VLAN 90), i1 → Router UNQ | tiene 2 VLANs; el enlace a Router UNQ es trunk |
| Router UNQ | i0 (trunk: i0.60, i0.90) → Switch UNQ; i1 → Router UNLP | router-on-a-stick |
| Router UNLP | i1 → Router UNQ; i0 → Switch UNLP | — |
| Switch UNLP | i1 → Router UNLP; i0 → PC1 | LAN de PC1 (5 hosts) |

Segmentos a numerar: VLAN 60 (10 hosts, ya asignada /27), VLAN 90 (1 host), LAN de PC1 (5 hosts) y el enlace entre los dos routers (2 hosts).

## Punto A — Subredes (VLSM)

El bloque 192.168.20.128/26 va de .128 a .191 (64 direcciones). VLAN 60 ya está fija como /27 (ocupa .128–.159), así que el resto de los segmentos se acomodan de .160 en adelante. Para cada uno se elige el prefijo más chico que alcance (2^h − 2 ≥ hosts), de mayor a menor.

| Segmento | Hosts | Cuenta | Prefijo |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 60 (ya asignada) | 10 | fijo por enunciado | /27 |
| LAN PC1 (UNLP) | 5 | 2³ − 2 = 6 ≥ 5 | /29 |
| VLAN 90 | 1 | 2² − 2 = 2 (host + gateway) | /30 |
| Enlace UNQ – UNLP | 2 | 2² − 2 = 2 | /30 |

Asignación (VLAN 60 en .128; el resto sigue desde .160, saltando el tamaño de cada bloque):

| Segmento | Subred | Máscara | Rango útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 60 | 192.168.20.128/27 | 255.255.255.224 | .129 – .158 | .159 |
| LAN PC1 | 192.168.20.160/29 | 255.255.255.248 | .161 – .166 | .167 |
| VLAN 90 | 192.168.20.168/30 | 255.255.255.252 | .169 – .170 | .171 |
| Enlace routers | 192.168.20.172/30 | 255.255.255.252 | .173 – .174 | .175 |

Control: los bloques quedan .128–.159 (VLAN60), .160–.167 (PC1), .168–.171 (VLAN90), .172–.175 (enlace). Cada subred empieza en un múltiplo de su salto (/29 en .160 múltiplo de 8; /30 en .168 y .172 múltiplos de 4). Sin solapamientos.

## Punto B — IP de cada interfaz

Convención: el gateway de cada segmento (la IP del router) es la primera IP útil; el equipo (PC/servidor) toma la siguiente.

| Segmento | Gateway (router) | Equipo |
| --- | --- | --- |
| VLAN 60 (192.168.20.128/27) | Router UNQ i0.60 = 192.168.20.129 | PC0 = 192.168.20.130 |
| VLAN 90 (192.168.20.168/30) | Router UNQ i0.90 = 192.168.20.169 | Server Web = 192.168.20.170 |
| LAN PC1 (192.168.20.160/29) | Router UNLP i0 = 192.168.20.161 | PC1 = 192.168.20.162 |
| Enlace routers (192.168.20.172/30) | Router UNQ i1 = 192.168.20.173 | Router UNLP i1 = 192.168.20.174 |

## Punto C — Tablas de interfaces y de ruteo

### Router UNQ — Interfaces

La i0 física es el trunk hacia el Switch UNQ; las IPs van en las subinterfaces (una por VLAN). La i1 es el enlace a UNLP.

| Interfaz | IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| i0.60 (VLAN 60) | 192.168.20.129 | 255.255.255.224 |
| i0.90 (VLAN 90) | 192.168.20.169 | 255.255.255.252 |
| i1 (a UNLP) | 192.168.20.173 | 255.255.255.252 |

### Router UNQ — Ruteo

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.128/27 | — (i0.60) |
| C | 192.168.20.168/30 | — (i0.90) |
| C | 192.168.20.172/30 | — (i1) |
| S | 192.168.20.160/29 | 192.168.20.174 (LAN PC1, vía UNLP) |

### Router UNLP — Interfaces

| Interfaz | IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| i0 (a Switch UNLP / LAN PC1) | 192.168.20.161 | 255.255.255.248 |
| i1 (a UNQ) | 192.168.20.174 | 255.255.255.252 |

### Router UNLP — Ruteo

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.160/29 | — (i0) |
| C | 192.168.20.172/30 | — (i1) |
| S | 192.168.20.128/27 | 192.168.20.173 (VLAN 60, vía UNQ) |
| S | 192.168.20.168/30 | 192.168.20.173 (VLAN 90, vía UNQ) |

Errores frecuentes en esta parte (cuidado): (1) poner en la i1 de Router UNQ la IP .161 — esa pertenece a la LAN de PC1, no al enlace; la i1 va con .173/30. (2) Cruzar las interfaces de Router UNLP: la i0 (LAN PC1) es .161 con máscara 255.255.255.248 y la i1 (enlace) es .174/30. (3) Máscara inválida: para un /29 es 255.255.255.248 (nunca .228, que no existe como máscara).

## Punto D — Vínculos con y sin 802.1q

El etiquetado 802.1q se usa en los enlaces trunk, es decir los que transportan más de una VLAN. En esta red, el único lugar con varias VLANs es el Switch UNQ (VLAN 60 y VLAN 90), y para rutearlas se usa router-on-a-stick.

Único vínculo que SÍ implementa 802.1q: Switch UNQ ↔ Router UNQ (el trunk que lleva VLAN 60 + VLAN 90 etiquetadas).

Vínculos que NO implementan 802.1q (todos los demás):

- PC0 ↔ Switch UNQ (puerto de acceso, una sola VLAN)

- Server Web ↔ Switch UNQ (puerto de acceso)

- Router UNQ ↔ Router UNLP (enlace entre routers, una sola red, sin VLANs)

- Router UNLP ↔ Switch UNLP (acceso)

- Switch UNLP ↔ PC1 (acceso)

Qué modifica 802.1q sobre la trama Ethernet: inserta una etiqueta de 4 bytes en la cabecera, entre la dirección MAC de origen y el campo EtherType/Longitud. Esa etiqueta contiene el VLAN ID (identifica a qué VLAN pertenece la trama) más bits de prioridad (802.1p). Gracias a eso, un mismo cable (trunk) puede transportar varias VLANs manteniéndolas identificadas y separadas. Como consecuencia, se recalcula el FCS y el tamaño máximo de la trama pasa de 1518 a 1522 bytes.