# Parcial 1S2026 D — Respuestas

192.168.20.128/26 · Datos fijos: VLAN 60 UNQ = 192.168.20.160/27 · Enlace = 192.168.20.140/30

## a) Subredes

| Segmento | Subred | Máscara | Rango útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 90 UNLP (PC1, 5 h) | 192.168.20.128/29 | 255.255.255.248 | .129 – .134 | .135 |
| VLAN 20 UNQ (Server Web, 1 h) | 192.168.20.136/30 | 255.255.255.252 | .137 – .138 | .139 |
| Enlace UNQ – UNLP (dado) | 192.168.20.140/30 | 255.255.255.252 | .141 – .142 | .143 |
| VLAN 60 UNLP (12 h) | 192.168.20.144/28 | 255.255.255.240 | .145 – .158 | .159 |
| VLAN 60 UNQ (PC0, 20 h, dado) | 192.168.20.160/27 | 255.255.255.224 | .161 – .190 | .191 |

## b) IP de cada equipo

| Equipo | IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 (VLAN 60 UNQ) | 192.168.20.162 | 255.255.255.224 | 192.168.20.161 |
| Server Web (VLAN 20 UNQ) | 192.168.20.138 | 255.255.255.252 | 192.168.20.137 |
| PC1 (VLAN 90 UNLP) | 192.168.20.130 | 255.255.255.248 | 192.168.20.129 |
| Host VLAN 60 UNLP | 192.168.20.146 | 255.255.255.240 | 192.168.20.145 |

### Interfaces de routers

| Router | Interfaz | IP | Máscara |
| --- | --- | --- | --- |
| UNQ | i0.60 (VLAN 60) | 192.168.20.161 | 255.255.255.224 |
|  | i0.20 (VLAN 20) | 192.168.20.137 | 255.255.255.252 |
|  | i1 (enlace) | 192.168.20.141 | 255.255.255.252 |
| UNLP | i0.90 (VLAN 90) | 192.168.20.129 | 255.255.255.248 |
|  | i0.60 (VLAN 60) | 192.168.20.145 | 255.255.255.240 |
|  | i1 (enlace) | 192.168.20.142 | 255.255.255.252 |

## c) Tablas de ruteo

### Router UNQ

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.160/27 | — |
| C | 192.168.20.136/30 | — |
| C | 192.168.20.140/30 | — |
| S | 192.168.20.128/29 | 192.168.20.142 |
| S | 192.168.20.144/28 | 192.168.20.142 |

### Router UNLP

| Tipo | Red | Next Hop |
| --- | --- | --- |
| C | 192.168.20.128/29 | — |
| C | 192.168.20.144/28 | — |
| C | 192.168.20.140/30 | — |
| S | 192.168.20.160/27 | 192.168.20.141 |
| S | 192.168.20.136/30 | 192.168.20.141 |

## d) 802.1q

Implementan 802.1q (trunk): Switch UNQ ↔ Router UNQ (VLAN 60 y 20) y Switch UNLP ↔ Router UNLP (VLAN 90 y 60). El resto (accesos a PCs/servidor y el enlace entre routers) no.

802.1q agrega una etiqueta de 4 bytes a la trama Ethernet con el VLAN ID (a qué VLAN pertenece), entre la MAC de origen y el EtherType; se recalcula el FCS y el tamaño máximo pasa de 1518 a 1522 bytes.