# Guía de defensa — Proyecto Integrador

Red de datos corporativa — HidroNova S.A.
Documento de estudio completo y en profundidad.
Redes de Computadoras — UNQ — 1S 2026 · Grupo 2: Ezequiel Bejarano · Agustina Fux · Tobías Yegro

## 0. El caso y los requisitos

HidroNova S.A. es una empresa hidroeléctrica con tres sedes: CABA (casa central, 10 pisos, Centro de Datos con 200 servidores, red segmentada en VLANs), Jujuy y Catamarca (segmento único cada una; Jujuy aloja el DNS de Logística).

Requisitos: VLANs con 802.1Q; VLSM sobre 172.29.0.0/23 y 192.168.145.0/24; fibra entre sedes; Internet por serial al ISP con NAT/PAT (200.45.110.128/25); ruteo estático; DHCP; DNS con delegación; 4 Web (2 HTTPS); correo; WiFi WPA2; firewall en la Intranet; sniffers.

## 1. Reparto de tareas

| Integrante | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Agustina Fux | Estructura de CABA: VLSM, VLANs, topología, centralización del DHCP. |
| Tobías Yegro | Cuarto de servidores de CABA, enlaces /30 entre sedes, Internet (ISP y NAT/PAT), firewall de la Intranet. |
| Ezequiel Bejarano | Redes de Jujuy y Catamarca; DHCP, DNS con delegación, Web, correo, jerarquía DNS de Internet. |

## 2. Direccionamiento IPv4 y VLSM (resumen)

La IP tiene 32 bits (red + host). La máscara marca el límite (1=red, 0=host). Un /n tiene 2^(32−n) direcciones, menos 2 (red y broadcast). Ej.: /26 = 4º octeto 11000000 = 192 = 255.255.255.192, 62 hosts útiles.

### CABA — 172.29.0.0/23 (VLSM, de mayor a menor)

| VLAN | Hosts | Prefijo | Red | Gateway | Pool DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Sistemas/CD | 230 | /24 | 172.29.0.0 | 172.29.0.1 | .21 – .254 |
| 30 Gerencia | 89 | /25 | 172.29.1.0 | 172.29.1.1 | .11 – .126 |
| 20 Administración | 56 | /26 | 172.29.1.128 | 172.29.1.129 | .141 – .190 |
| 40 Logística | 45 | /26 | 172.29.1.192 | 172.29.1.193 | .206 – .254 |

Verificación: 256+128+64+64 = 512 = el /23 completo. Sedes remotas: Jujuy /25, Catamarca /26, enlaces /30, sobre 192.168.145.0/24.

## 3. Capa física, enlace y red (resumen)

Física: UTP Cat 6 horizontal; fibra en el backbone vertical (aislamiento galvánico: la fibra no conduce electricidad, una falla en un piso no se propaga) y entre sedes. Topología estrella extendida (MDF Piso 10 + IDF por piso).

Enlace: VLANs 10/20/30/40; 802.1Q etiqueta las tramas (4 bytes) para que varias VLANs viajen por un trunk. Acceso = una VLAN sin etiqueta (a PC); trunk = varias etiquetadas (a switch/router).

Red: router-on-a-stick (una subinterfaz por VLAN con encapsulation dot1Q e IP de gateway; la física va sin IP). Ruteo estático en estrella (CABA concentra). NAT/PAT en el borde: PAT para usuarios, NAT estático para servidores.

## 4. DHCP — en profundidad

### 4.1 Qué problema resuelve

Cada equipo de una red IP necesita cuatro datos para funcionar: dirección IP, máscara, gateway y servidor DNS. Configurarlos a mano en decenas o cientos de equipos es lento y propenso a errores (dos equipos con la misma IP = conflicto). El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatiza esa asignación: un servidor central los reparte a demanda y lleva la cuenta de qué IP le dio a cada uno.

### 4.2 Sobre qué transporte corre y por qué

DHCP usa UDP, con el cliente en el puerto 68 y el servidor en el 67. Usa UDP (no TCP) porque el intercambio es corto y, sobre todo, porque el cliente todavía no tiene IP: no puede establecer una conexión TCP (que requiere direcciones válidas en ambos extremos). Por eso los primeros mensajes van por broadcast.

### 4.3 El intercambio DORA, mensaje por mensaje

| Mensaje | Origen → Destino | Qué lleva y para qué |
| --- | --- | --- |
| DISCOVER | Cliente → broadcast (255.255.255.255) | El cliente, sin IP, pregunta "¿hay algún servidor DHCP?". Como no tiene dirección, usa 0.0.0.0 de origen y broadcast de destino. Incluye su MAC como identificador. |
| OFFER | Servidor → cliente | Uno o más servidores ofrecen una dirección concreta, junto con la máscara, el gateway, el DNS y el tiempo de arrendamiento (lease). |
| REQUEST | Cliente → broadcast | El cliente elige una oferta y la pide formalmente. Va por broadcast a propósito: así el resto de los servidores se enteran de que fueron descartados y liberan la IP que habían reservado. |
| ACK | Servidor → cliente | El servidor confirma, registra el arrendamiento en su tabla (binding) y el cliente ya puede usar la dirección. |

Regla mnemotécnica: Discover, Offer, Request, Ack = DORA. Los mensajes del cliente van por broadcast (no tiene IP ni sabe quién es el servidor); las respuestas del servidor conocen la MAC del cliente.

### 4.4 El arrendamiento (lease) y su renovación

La IP no se entrega para siempre, sino en arriendo por un tiempo (lease time). Antes de que venza, el cliente intenta renovarla: al 50 % del tiempo (T1) le pide directamente al servidor que se la dio; si no responde, al 87,5 % (T2) la pide por broadcast a cualquier servidor. Esto permite reutilizar direcciones de equipos que se desconectan y evita que se "agote" el pool.

### 4.5 El problema del broadcast y el relay (ip helper-address)

El DISCOVER es un broadcast, y los routers no reenvían broadcasts (si lo hicieran, un broadcast se propagaría por toda la red). Entonces, si el servidor DHCP está en otra red distinta a la del cliente, la petición nunca le llega.

La solución es el relay agent (agente de retransmisión): se configura en el router, en la interfaz por donde entran los DISCOVER, el comando ip helper-address <IP-del-servidor>. El router captura el broadcast del cliente, lo convierte en un unicast dirigido a la IP del servidor DHCP y lo reenvía a la otra red. El servidor responde y el router devuelve la oferta al cliente.

En nuestro proyecto NO usamos ip helper-address. El servicio DHCP no está en un servidor aparte: lo centralizamos en el propio router con ip dhcp pool. Como el router es el gateway de cada VLAN, está en el mismo dominio de difusión que los clientes, así que recibe el DISCOVER directamente por la subinterfaz de esa VLAN, sin necesidad de relay. Haría falta ip helper-address solo si el DHCP estuviera en un servidor de otra red.

### 4.6 Configuración aplicada, línea por línea

ip dhcp excluded-address 172.29.0.1 172.29.0.20   ! (1)

!

ip dhcp pool VLAN10_SISTEMAS                        ! (2)

network 172.29.0.0 255.255.255.0                  ! (3)

default-router 172.29.0.1                          ! (4)

dns-server 172.29.0.2                              ! (5)

domain-name hidronova.com.ar                       ! (6)

| # | Comando | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| 1 | excluded-address | Reserva un rango que el DHCP no debe repartir: el gateway, los servidores, las impresoras y los APs (que llevan IP fija). Evita que se le asigne a un cliente una IP ya usada por un servidor. |
| 2 | ip dhcp pool | Crea el conjunto de direcciones (pool) de una VLAN, con un nombre. |
| 3 | network | Define la red y máscara desde la cual se asignan direcciones. El router elige el pool según la subinterfaz por la que llegó el DISCOVER. |
| 4 | default-router | El gateway que se entrega al cliente (la subinterfaz del router en esa VLAN). |
| 5 | dns-server | El servidor DNS que se entrega (el DNS primario de la empresa, 172.29.0.2). |
| 6 | domain-name | El sufijo de dominio (hidronova.com.ar). |

Se creó un pool por VLAN en CABA (4) y uno por sede remota (Jujuy y Catamarca): 6 pools en total. La verificación se hace con show ip dhcp pool (rango y cuántas IPs arrendó) y show ip dhcp binding (qué IP le dio a cada MAC).

### 4.7 Diagnóstico: APIPA y el DHCP rogue

- APIPA: si ningún servidor responde el DISCOVER, la PC se autoasigna una dirección 169.254.x.x (que solo sirve para hablar dentro del mismo segmento). Fue el síntoma que nos indicó que la petición no llegaba al router (por VLAN mal asignada, STP bloqueado o cable en el puerto equivocado).

- DHCP rogue (no autorizado): encontramos tres servidores del Centro de Datos con el servicio DHCP encendido, que respondían antes que el router y entregaban direcciones sin gateway (0.0.0.0). El cliente quedaba aislado dentro de su VLAN: podía hablar localmente pero no salir. Se detectó porque show ip dhcp pool mostraba Leased addresses: 0 en el router (no había respondido a nadie). La solución fue apagar esos servicios y dejar el DHCP solo en el router.

## 5. DNS y delegación de subdominio — en profundidad

### 5.1 Qué es el DNS y cómo se organiza

El DNS (Domain Name System) traduce nombres (www.hidronova.com.ar) a direcciones IP. Funciona sobre UDP puerto 53. Está organizado como un árbol jerárquico invertido:

. (raiz)

/ | \

com ar org ...        <- dominios de primer nivel (TLD)

|

hidronova.com.ar         <- dominio de la empresa (una ZONA)

|

logistica.hidronova.com.ar  <- subdominio DELEGADO (otra ZONA)

Una zona es una porción del árbol que administra un servidor determinado. Un servidor es autoritativo de una zona cuando tiene los datos oficiales de esa zona.

### 5.2 Los tipos de registro

| Registro | Significa | Función |
| --- | --- | --- |
| SOA | Start of Authority | Marca el inicio de la zona y define su autoridad: cuál es el servidor primario, el mail del administrador y los tiempos (refresh, retry, expire, TTL). Hay uno por zona. |
| NS | Name Server | Indica qué servidores son autoritativos de la zona (o de un subdominio delegado). |
| A | Address | Traduce un nombre a una IPv4. |
| CNAME | Canonical Name (alias) | Un nombre que apunta a otro nombre. Ej.: correo → mail; al resolver correo, en realidad se resuelve mail y se devuelve su A. |

### 5.3 Consulta recursiva vs. iterativa

Cuando una PC pregunta un nombre, hace una consulta recursiva a su servidor DNS: "resolvémelo entero, no me mandes a otro lado". Ese servidor, si no es autoritativo del nombre, hace consultas iterativas hacia arriba en el árbol (raíz → TLD → dominio) hasta conseguir la respuesta, y se la devuelve a la PC. La PC hace una consulta; el trabajo pesado lo hace el servidor.

### 5.4 Qué es la delegación y por qué se usa

La consigna pide que el subdominio logistica.hidronova.com.ar sea administrado por el Departamento de Logística, con su propio servidor DNS alojado en Jujuy. Eso es una delegación: el dominio padre (hidronova.com.ar, en CABA) cede la autoridad de ese subdominio a otro servidor. El padre ya no responde por los nombres de logistica.*; solo sabe a quién derivar.

La delegación se expresa con registros NS en la zona padre, que apuntan a los servidores de la zona hija:

! En el DNS de CABA (zona padre)

logistica.hidronova.com.ar   NS   dns-log1.logistica.hidronova.com.ar

logistica.hidronova.com.ar   NS   dns-log2.logistica.hidronova.com.ar

### 5.5 El problema de los glue records (dependencia circular)

Los NS dicen "para logistica.* preguntale a dns-log1.logistica.hidronova.com.ar". Pero para preguntarle, CABA necesita su dirección IP. ¿Y dónde está el registro A con esa IP? Dentro de la zona delegada — que es justamente la que CABA no administra. Se forma un círculo: "para saber la IP del servidor de logística, tengo que preguntarle al servidor de logística, pero no sé su IP".

La solución: glue records. Se publican los registros A de los servidores de la zona hija dentro de la zona padre, junto a los NS. Esos A "pegados" (glue = pegamento) rompen el círculo: CABA ya tiene la IP para alcanzar al servidor de Jujuy.

! En el DNS de CABA (zona padre) — los glue records

dns-log1.logistica.hidronova.com.ar   A   192.168.145.2

dns-log2.logistica.hidronova.com.ar   A   192.168.145.3

### 5.6 Qué NO debe estar en la zona padre (el error que corregimos)

La zona padre, para un subdominio delegado, debe tener solo los NS + los glue records. Nos encontramos con dos errores que rompían la delegación:

- Un registro A de logistica.hidronova.com.ar en el padre. Ese A hacía que CABA se creyera autoritativo y respondiera él mismo, tapando los NS: la consulta nunca llegaba a Jujuy. Se eliminó.

- La SOA de logistica.* en el padre. La SOA de una zona pertenece a su servidor autoritativo (Jujuy). Tenerla en CABA era declararse autoridad de una zona que se había delegado. Se eliminó del padre y se dejó en Jujuy.

### 5.7 Cómo queda cada zona

#### Zona padre — hidronova.com.ar (en CABA)

SOA    hidronova.com.ar                    -> dns.hidronova.com.ar

NS     hidronova.com.ar                    -> dns.hidronova.com.ar

NS     hidronova.com.ar                    -> dns2.hidronova.com.ar

A      dns / dns2 / mail / www / gestion / intranet   (las IPs de los servidores)

CNAME  correo / webmail / smtp / pop / portal          (alias)

!--- delegacion ---

NS     logistica.hidronova.com.ar          -> dns-log1.logistica...

NS     logistica.hidronova.com.ar          -> dns-log2.logistica...

A      dns-log1.logistica...               -> 192.168.145.2   (glue)

A      dns-log2.logistica...               -> 192.168.145.3   (glue)

#### Zona hija — logistica.hidronova.com.ar (en Jujuy)

SOA    logistica.hidronova.com.ar          -> dns-log1.logistica...

NS     logistica.hidronova.com.ar          -> dns-log1 / dns-log2

A      dns-log1 / dns-log2 / www / secure  (las IPs de los servidores de Jujuy)

CNAME  gestion / sucursales / transporte   (alias)

### 5.8 El flujo completo de una consulta delegada

Una PC de CABA pide www.logistica.hidronova.com.ar:

- La PC pregunta a su DNS (172.29.0.2).

- Ese servidor es autoritativo de hidronova.com.ar, pero ve que logistica.* está delegada: tiene el NS que apunta a dns-log1.logistica... y el glue con su IP 192.168.145.2.

- Consulta a 192.168.145.2 (el DNS de Jujuy) por www.logistica.hidronova.com.ar.

- Jujuy, autoritativo de esa zona, responde 192.168.145.4.

- CABA le devuelve la respuesta a la PC.

Se verifica con nslookup www.logistica.hidronova.com.ar: aunque el servidor sea 172.29.0.2 (CABA), la respuesta trae la IP de Jujuy. Esa prueba demuestra que la delegación funciona.

### 5.9 Servidores primario y secundario (replicación)

Cada zona tiene un primario (donde se editan los registros) y un secundario (copia de respaldo, para tolerancia a fallos). En la realidad, el secundario copia automáticamente al primario mediante una transferencia de zona. Packet Tracer no implementa la transferencia de zona, así que —como aclara la consigna— los secundarios (tanto el de CABA como el de Jujuy) se cargaron manualmente con los mismos registros que sus primarios.

### 5.10 Resolución hacia Internet (la jerarquía externa)

Para nombres externos como www.google.com, el DNS de HidroNova no es autoritativo. Se montó la jerarquía de Internet: servidor raíz, servidor del TLD .com, servidor del TLD .ar y el servidor www.google.com. Al DNS de HidroNova se le cargaron los NS de com y ar con sus glue records, para poder derivar. El flujo:

PC -> DNS HidroNova -> DNS raiz -> DNS .com -> www.google.com = 64.223.190.94

El paquete sale a Internet traducido por NAT. Es el mismo mecanismo de delegación, pero derivando hacia arriba (a la raíz) en lugar de hacia abajo (a un subdominio propio).

## 6. Otros servicios (resumen)

Web: 4 servidores (2 HTTP, 2 HTTPS con HTTP apagado). Firewall en la Intranet: Allow 172.29.1.128 0.0.0.63 (VLAN 20) + Deny; la wildcard 0.0.0.63 es la inversa de /26. Correo: SMTP (25) / POP3 (110), 4 usuarios de 3 sedes. WiFi: SSID HN-2026 con WPA2-PSK/AES. Sniffers para monitoreo.

## 7. Problemas y solución (resumen)

| Síntoma | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| PCs sin IP (APIPA) | Cadena de causas de capas inferiores | Diagnóstico capa por capa |
| %Cannot create sub-interface | Cable en switchport (capa 2) | Mover a puerto ruteado |
| IPs sin gateway | 3 DHCP rogue | Apagarlos; centralizar en el router |
| Pisos aislados | STP bloqueó (PVID inconsistente) | Igualar modo + reiniciar puerto |
| Correo inalcanzable | Puerto en VLAN 1 | Pasar a VLAN 10 |
| Delegación DNS no resolvía | Un A del subdominio tapaba los NS | Eliminarlo; solo NS + glue |

## 8. Preguntas típicas de defensa

### DHCP

¿Cómo funciona el DHCP? (DORA)
Discover (el cliente busca por broadcast), Offer (el servidor ofrece una IP), Request (el cliente la pide), Ack (el servidor confirma y registra el lease). Sobre UDP, puertos 67 (servidor) / 68 (cliente).

¿Por qué los mensajes del cliente van por broadcast?
Porque el cliente todavía no tiene IP ni sabe la dirección del servidor: la única forma de "gritarle a todos" es el broadcast.

¿Qué es el lease y qué es la renovación?
El lease es el tiempo por el que se arrienda la IP. El cliente la renueva antes de que venza (al 50 % le pide al servidor original; al 87,5 % la pide por broadcast). Permite reutilizar direcciones.

¿Qué es ip helper-address y por qué no lo usaron?
Hace que el router reenvíe el broadcast del DHCP a un servidor en otra red (relay). No lo usamos porque el DHCP está en el propio router, en el mismo dominio de difusión que los clientes.

¿Para qué sirve excluded-address?
Reserva direcciones que el DHCP no debe repartir: gateway, servidores, impresoras y APs (que tienen IP fija). Evita conflictos.

¿Qué es APIPA?
La IP 169.254.x.x que se autoasigna la PC cuando nadie contesta el DHCP. Solo sirve para el segmento local.

¿Qué es un DHCP rogue y por qué es peligroso?
Un servidor DHCP no autorizado que responde antes que el legítimo. Puede entregar configuraciones erróneas (en nuestro caso, sin gateway), dejando a los clientes aislados. Se soluciona apagándolo y centralizando el DHCP.

¿Cómo verificaron que el DHCP anda?
Con show ip dhcp pool (rango y arrendamientos) y show ip dhcp binding (qué IP tiene cada MAC), y probando que una PC tomara una IP del rango correcto de su VLAN.

### DNS y delegación

¿Qué es una zona y un servidor autoritativo?
Una zona es una porción del árbol DNS que administra un servidor. Ese servidor es autoritativo de la zona: tiene sus datos oficiales.

¿Qué son SOA, NS, A y CNAME?
SOA: inicio y autoridad de la zona (uno por zona). NS: servidores autoritativos. A: nombre→IP. CNAME: alias (un nombre que apunta a otro).

¿Consulta recursiva vs. iterativa?
La PC hace una consulta recursiva a su DNS ("resolvémelo entero"). Ese servidor hace consultas iterativas hacia la raíz/TLD hasta conseguir la respuesta.

¿Qué es la delegación de un subdominio?
El dominio padre cede la autoridad de un subdominio a otro servidor, mediante registros NS. El padre ya no responde por esos nombres; solo deriva.

¿Qué son los glue records y por qué hacen falta?
Son los registros A de los servidores de la zona delegada, publicados en la zona padre. Sin ellos hay dependencia circular: el padre no podría averiguar la IP del servidor al que delega, porque esa IP está dentro de la zona delegada.

¿Qué NO debe tener la zona padre de un subdominio delegado?
No debe tener el registro A del subdominio (tapa los NS y el padre responde él mismo) ni la SOA de la zona hija (esa pertenece al servidor delegado). Solo NS + glue.

¿Cómo se prueba que la delegación funciona?
Con nslookup www.logistica.hidronova.com.ar desde una PC de CABA: el servidor (172.29.0.2) devuelve la IP de Jujuy (192.168.145.4) aunque no tenga ese registro, porque consultó al servidor delegado.

¿Por qué el secundario se cargó a mano?
Porque Packet Tracer no implementa la transferencia de zona (la copia automática del primario al secundario), así que se replicaron los registros manualmente.

¿Cómo resuelve una PC interna www.google.com?
El DNS de HidroNova, con los NS de com/ar y sus glue records, deriva a la raíz → .com → Google. El paquete sale por NAT.

### Otros temas

¿Pasa tráfico por la interfaz física del router-on-a-stick?
No rutea capa 3: va con no ip address, solo levanta el trunk. Físicamente las tramas llegan al puerto, pero se demultiplexan por su etiqueta 802.1Q y las procesan las subinterfaces (cada una gateway de su VLAN).

¿Por qué router-on-a-stick y no un switch de capa 3?
Rutea entre VLANs con el hardware existente; evita el costo de un switch multicapa.

¿Por qué VLSM y no FLSM?
Ajusta cada subred a sus hosts reales; con máscara fija no entrarían todos en el bloque.

¿NAT estático vs PAT?
Estático = 1 privada ↔ 1 pública (servidores). PAT = muchas privadas ↔ 1 pública, por puerto (usuarios).

¿Por qué las sedes usan ruta por defecto y CABA no?
Las sedes tienen una sola salida (hacia CABA). CABA tiene varias y necesita una ruta específica por LAN remota.

¿Por qué el firewall usa 0.0.0.63?
Es la máscara comodín (inversa) de un /26: abarca las 64 direcciones de la VLAN de Administración.

La idea central del TP: el diseño de capa de red es el cimiento — un error de subneteo invalida los servicios que se apoyan sobre él. Y al diagnosticar, los síntomas rara vez señalan la causa: hay que recorrer la pila de arriba hacia abajo con los comandos show, no con supuestos.

## 6 bis. Los enlaces WAN /30 y el ruteo entre sedes

La topología es hub & spoke: CABA es el centro (hub) y se conecta por separado con cada sede remota (spokes). Cada cable entre dos sedes es una red /30 independiente, con 4 direcciones de las cuales solo 2 son útiles (una por router). Se usó el bloque 192.168.145.0/24 para las sedes y sus enlaces.

### Direccionamiento real de los dos enlaces

| Enlace | Red /30 | IP en CABA | IP en la punta | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABA ↔ Jujuy | 192.168.145.0/30 | .1 | Jujuy = .2 | .3 |
| CABA ↔ Catamarca | 192.168.145.4/30 | .5 | Catamarca = .6 | .7 |

Por qué /30: en el cable entre dos routers solo hay 2 aparatos. Un /30 da exactamente 2 IP útiles, sin desperdicio. Un /24 (254 útiles) desperdiciaría 252 direcciones por enlace.

### CABA tiene dos IP de enlace (una por interfaz física)

El router de CABA tiene .1 en un puerto y .5 en otro: son dos interfaces físicas distintas, cada una en su propia red /30. Gracias a eso CABA diferencia el origen del tráfico ("lo que entra por el .1 viene de Jujuy; lo que entra por el .5 viene de Catamarca") y, cuando debe reenviar entre puntas (Jujuy → Catamarca), recibe por un puerto y saca por el otro. Ese reenvío por el centro es la esencia del hub & spoke.

### Cómo se comunican Jujuy y Catamarca entre sí

No existe un cable directo entre las sedes remotas. Todo el tráfico entre ellas pasa por CABA, que actúa de puente:

PC Jujuy -> Router Jujuy -> [/30 enlace 1] -> Router CABA -> [/30 enlace 2] -> Router Catamarca -> PC Catamarca

### Ruteo estático (lo pedía la consigna: sin OSPF/EIGRP)

En las sedes remotas, al tener una sola salida, alcanza con una ruta por defecto apuntando a CABA:

! En Jujuy: todo lo que no sea propio, mandarlo a CABA (.1)

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.145.1

En CABA, que es el centro, se cargan rutas específicas hacia cada red interna remota, indicando por qué enlace salir:

! Para llegar a la red interna de Jujuy, salir por el enlace de Jujuy (.2)

Router(config)# ip route 192.168.145.128 255.255.255.128 192.168.145.2

! Para llegar a la red interna de Catamarca, salir por su enlace (.6)

Router(config)# ip route 192.168.145.64 255.255.255.192 192.168.145.6

Ventaja / desventaja del hub & spoke con rutas estáticas: es simple y da control total con pocas sedes. La contra: si crece a muchas sedes, cargar rutas a mano se vuelve inmanejable (ahí convendría un protocolo dinámico), y si cae CABA, las puntas quedan aisladas entre sí.

### Posible pregunta de defensa

"Si Jujuy y Catamarca no tienen cable directo, ¿cómo se ven entre sí?" → A través de CABA, que reenvía el tráfico entre sus dos enlaces /30 gracias a las rutas estáticas. "¿Por qué /30 en los enlaces?" → Porque solo hay 2 routers en cada cable y el /30 entrega justo 2 IP útiles, evitando desperdicio.

## 6 ter. Desglose de las rutas estáticas de CABA (valor por valor)

Toda ruta estática tiene tres partes: ip route [RED DESTINO] [MÁSCARA] [POR DÓNDE SALGO]. Se lee: "para llegar a la RED DESTINO, mandá el paquete a POR DÓNDE SALGO (el next-hop)".

### Ruta hacia la red interna de Jujuy

Router(config)# ip route 192.168.145.128 255.255.255.128 192.168.145.2

| Valor | Qué es | De dónde sale |
| --- | --- | --- |
| 192.168.145.128 | La red interna de Jujuy (donde están sus PC) | El bloque /25 que le tocó a Jujuy en el VLSM |
| 255.255.255.128 | La máscara /25 en formato largo | /25 = 255.255.255.128 |
| 192.168.145.2 | El next-hop: IP del router Jujuy en el enlace /30 | Es el .2 del enlace CABA–Jujuy |

Traducción: "CABA, si te llega un paquete para la red 192.168.145.128/25 (cualquier PC de Jujuy), pasáselo al router de Jujuy, que está en 192.168.145.2, la otra punta del cable."

### Ruta hacia la red interna de Catamarca

Router(config)# ip route 192.168.145.64 255.255.255.192 192.168.145.6

| Valor | Qué es | De dónde sale |
| --- | --- | --- |
| 192.168.145.64 | La red interna de Catamarca | El bloque /26 que le tocó a Catamarca en el VLSM |
| 255.255.255.192 | La máscara /26 en formato largo | /26 = 255.255.255.192 |
| 192.168.145.6 | El next-hop: IP del router Catamarca en su enlace /30 | Es el .6 del enlace CABA–Catamarca |

Traducción: "CABA, si te llega un paquete para la red 192.168.145.64/26 (una PC de Catamarca), pasáselo al router de Catamarca, que está en 192.168.145.6."

### De dónde salen esos números (conexión con el VLSM)

Los dos primeros valores de cada ruta (red + máscara) son directamente las filas de Jujuy y Catamarca del reparto del bloque 192.168.145.0/24:

| Red | Máscara | Formato largo | Rango |
| --- | --- | --- | --- |
| Enlace CABA–Jujuy | /30 | 255.255.255.252 | .0 – .3 |
| Enlace CABA–Catamarca | /30 | 255.255.255.252 | .4 – .7 |
| Sede Catamarca | /26 | 255.255.255.192 | .64 – .126 |
| Sede Jujuy | /25 | 255.255.255.128 | .128 – .254 |

El tercer valor (next-hop) es siempre la IP de la punta opuesta del enlace /30: el .2 para Jujuy y el .6 para Catamarca.

### Por qué en las sedes remotas es más simple

Jujuy y Catamarca tienen una única salida (CABA), así que en vez de detallar red por red usan una ruta por defecto:

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.145.1

Esto significa "todo el tráfico, para cualquier destino que no sea propio, mandalo a CABA (192.168.145.1)". No hace falta enumerar redes porque solo existe un camino de salida.

Regla para recordarlo: 1) ¿A qué red quiero llegar? → la subred interna remota (los 2 primeros valores). 2) ¿Por dónde salgo? → la punta opuesta del /30 (el tercer valor). 3) En las sedes remotas, una sola ruta por defecto hacia CABA alcanza.

## 6 quater. Router-on-a-stick y la topología conmutada de CABA

### El problema que resuelve

Las VLAN están aisladas entre sí (son subredes distintas): una PC de VLAN 10 no puede hablarle a una de VLAN 20 por sí sola. Para comunicarlas hace falta un dispositivo de Capa 3 (un router). Pero el router tiene pocos puertos físicos y en CABA hay 4 VLAN. La solución es router-on-a-stick: un solo cable troncal lleva todas las VLAN al router, y el router se divide en subinterfaces lógicas, una por VLAN.

### Los dos ingredientes

1) El trunk (enlace troncal): un cable que transporta todas las VLAN a la vez, cada trama etiquetada con su número de VLAN mediante 802.1Q. Un puerto de acceso, en cambio, lleva una sola VLAN sin etiqueta.

2) Las subinterfaces: la interfaz física del router (ej. Gi0/0/0) se parte en Gi0/0/0.10, .20, .30, .40. Cada una tiene su IP, que es el default gateway de esa VLAN.

### Configuración real en CABA

interface Gi0/0/0

no ip address           ! la interfaz FISICA no lleva IP

no shutdown

interface Gi0/0/0.10

encapsulation dot1Q 10               ! atiende la VLAN 10

ip address 172.29.0.1 255.255.255.0        ! gateway Sistemas

interface Gi0/0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 172.29.1.1 255.255.255.192      ! gateway Admin

interface Gi0/0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 172.29.1.65 255.255.255.192     ! gateway Logistica

interface Gi0/0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 172.29.1.129 255.255.255.192    ! gateway Gerencia

El punto que siempre preguntan: la interfaz física lleva no ip address (solo transporta); cada subinterfaz sí tiene IP, y esa IP es el gateway que se pone en las PC de esa VLAN. El comando encapsulation dot1Q 10 le dice a la subinterfaz que atiende las tramas etiquetadas como VLAN 10.

### El error corregido (ISR4331)

En el 4331 los puertos Gi0/1/x son switchports de Capa 2 y no admiten subinterfaces: daban %Cannot create sub-interface. Se solucionó moviendo el cable a un puerto ruteado Gi0/0/x. Regla: en el 4331, Gi0/0/x = puertos ruteados (router-on-a-stick); Gi0/1/x = puertos switch.

### Topología conmutada de CABA: dos switches en cascada

CABA tiene dos switches con roles distintos:

| Switch | Ubicación | Qué conecta |
| --- | --- | --- |
| Switch2 | Piso 10 – Centro de Datos | Los servidores (DNS primario/secundario, Web principal, Web seguro, Web intranet, Correo), el Access Point y los ~200 servidores |
| Switch Piso10 | Piso de usuarios | Las PC de los empleados, los teléfonos IP, la impresora y el Access Point |

El switch de acceso (Piso10) sube por trunk al switch de distribución (Switch2, Centro de Datos), que a su vez sube por un único trunk al router. Así se respeta el router-on-a-stick (una sola interfaz física en el router) y se escala agregando switches sin gastar puertos del router.

PCs usuarios          Servidores

|                     |

Switch Piso10 ==trunk== Switch2 ==trunk== Router0 (subint .10/.20/.30/.40)

(Centro de Datos)          |

rutea entre VLAN y hacia afuera

### Un mismo switch da servicio a varias VLAN

El Switch Piso10 atiende puestos de varios departamentos, cada uno en su VLAN mediante puertos de acceso: Sistemas (VLAN 10), Contabilidad (VLAN 20), Logística/Ingeniería/Desarrollo (VLAN 30), Directorio (VLAN 40). En los puertos con teléfono IP se agrega la Voice VLAN, de modo que un mismo cable transporta la VLAN de datos (la PC) y la de voz (el teléfono).

### Por qué el tráfico de la misma VLAN no molesta al router

Las PC de Sistemas (Switch Piso10) y los servidores (Switch2) están en la misma VLAN 10. Como el trunk entre switches transporta la VLAN 10, ese tráfico viaja switch a switch en Capa 2, sin subir al router. El router solo interviene para cambiar de VLAN (ej. VLAN 10 a VLAN 20) o para salir a otras sedes o Internet.

### Cómo el switch decide por dónde reenviar (tabla MAC)

El switch reenvía según la MAC destino, no según el origen. Mantiene una tabla MAC (dirección MAC → puerto → VLAN) que aprende observando la MAC de origen de cada trama que llega. Al recibir una trama, busca la MAC destino en su tabla y la saca solo por el puerto correspondiente. Si no conoce el destino, hace flooding (la envía por todos los puertos de esa VLAN, nunca a otra VLAN) hasta aprender dónde está. Las tablas son por VLAN y el trunk etiqueta cada trama con 802.1Q, por eso nunca se mezcla tráfico de VLAN distintas.

Frase para la defensa: "Los switches se conectan en cascada: el switch de acceso de cada piso sube por trunk al switch del Centro de Datos, que sube por un único trunk al router. El router-on-a-stick usa una sola interfaz física dividida en subinterfaces (una por VLAN, cada una gateway de su red). El tráfico de la misma VLAN se resuelve en Capa 2 entre switches; el router solo rutea entre VLAN o hacia afuera. El reenvío en los switches se hace por MAC destino según la tabla MAC, manteniendo la separación con 802.1Q."

## 7 bis. DNS con delegación: conceptos clave (versión ampliada)

### Qué es y qué NO es el DNS

El DNS (Domain Name System) es la "guía telefónica" de la red: traduce nombres (www.hidronova.com.ar) a direcciones IP (172.29.0.5). Es fundamental entender que el DNS no conecta nada, solo traduce nombres a IP. La conectividad la provee el ruteo (rutas estáticas entre sedes) y, hacia Internet, el NAT/PAT de CABA. El DNS es la guía que da el número; el ruteo es la red que lleva la llamada.

### Estructura jerárquica (árbol)

Los nombres se leen de derecha a izquierda, de lo general a lo específico: raíz (.) → ar → com.ar → hidronova.com.ar (zona padre, administrada en CABA) → logistica.hidronova.com.ar (subdominio delegado a Jujuy). Cada nivel es responsabilidad de alguien distinto; nadie conoce todo el árbol, cada servidor conoce su zona y sabe a quién derivar el resto.

### Los tipos de registro

| Registro | Qué hace | Apunta a | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Traduce un nombre a una IP (la respuesta final) | una IP | www.hidronova.com.ar → 172.29.0.5 |
| NS | Indica quién es el DNS autoritativo de una zona (delegación) | otro servidor DNS | logistica.hidronova.com.ar → ns.logistica... |
| SOA | Documento de identidad de la zona: autoridad, serial, tiempos de refresco. Único por zona | (datos de la zona) | uno por cada zona |
| CNAME | Alias: un nombre que apunta a otro nombre | otro nombre | ftp.hidronova... → www.hidronova... |

Regla: todo termina en un registro A. Un CNAME reenvía a otro nombre que resuelve con un A; un NS deriva a otro servidor donde hay un A. El SOA está de fondo definiendo la zona y coordinando la réplica primario/secundario mediante el serial.

### Cómo se asignaron las IP de los DNS

Los servidores DNS llevan IP estática, nunca DHCP: son referenciados por dirección por toda la red, y si cambiaran se caería la resolución. Se ubicaron en la VLAN 10 (Sistemas / Centro de Datos), red 172.29.0.0/24: DNS Primario en 172.29.0.2 y DNS Secundario en 172.29.0.3, ambos excluidos del pool DHCP. El DNS de Logística, al estar delegado, tiene IP fija dentro de la red de Jujuy (192.168.145.128/25).

### Delegación: qué es y con qué se expresa

Delegar significa que el dueño de hidronova.com.ar (CABA) declara que NO administra logistica.hidronova.com.ar: de eso se encarga otro servidor (el de Jujuy). Se expresa con un registro NS en la zona padre que apunta al DNS del subdominio. CABA no guarda las direcciones internas de logística, solo sabe a quién derivar.

Errores corregidos en la delegación: (1) había un registro A del subdominio y un SOA de la zona hija cargados en el DNS padre (CABA) — el SOA de logística solo debe existir en el DNS de Jujuy, cada zona tiene su único SOA en su servidor autoritativo; el padre solo lleva el NS de delegación. (2) Los glue records apuntaban a IP viejas/equivocadas (200.5.224.x), lo que rompía la delegación con timeout; se corrigieron a la IP real del DNS de Jujuy.

### El glue record y la dependencia circular

El registro NS da el nombre del DNS de Jujuy (ns.logistica.hidronova.com.ar), pero para contactarlo hace falta su IP. El problema: ese nombre pertenece a la propia zona delegada, así que para resolverlo habría que preguntarle al servidor que todavía no se puede ubicar — una dependencia circular (el pez que se muerde la cola). La solución es el glue record: un registro A en la zona padre con la IP del DNS de Jujuy pegada junto al NS. Así CABA responde las dos cosas juntas ("de logística se encarga ns.logistica... y su IP es 192.168.145.130") y el cliente puede contactar al servidor delegado sin resolver su nombre.

! En el DNS de CABA (zona hidronova.com.ar):

NS   logistica.hidronova.com.ar    -> ns.logistica.hidronova.com.ar

A    ns.logistica.hidronova.com.ar -> 192.168.145.130   (GLUE)

### Consulta recursiva vs iterativa

Recursiva: la PC le hace UNA sola pregunta a su DNS y espera la respuesta final; no le importa el trabajo intermedio. Iterativa: el DNS que recibió la consulta recursiva va preguntando servidor por servidor hasta armar la respuesta. En el proyecto: la PC pregunta de forma recursiva a CABA; CABA resuelve de forma iterativa consultando a Jujuy.

### Paso a paso: acceder a www.logistica.hidronova.com.ar desde una PC de CABA

Fase 1 — Resolución del nombre (DNS):

| Paso | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 1 | La PC revisa su caché/hosts. No está → consulta a su DNS. |
| 2 | PC → DNS CABA (172.29.0.2): "¿IP de www.logistica.hidronova.com.ar?" (consulta recursiva). |
| 3 | CABA ve que logistica está delegado: NS → ns.logistica..., y por el glue ya tiene su IP (192.168.145.130). |
| 4 | DNS CABA → DNS Jujuy (192.168.145.130): "¿IP de www.logistica...?" (consulta iterativa; el paquete ya se rutea de CABA a Jujuy por el /30). |
| 5 | DNS Jujuy, autoridad de esa zona, responde con el registro A: www.logistica... = 192.168.145.140. |
| 6 | DNS CABA le pasa la IP a la PC (y la cachea). |

Fase 2 — Conexión al servidor (ruteo + HTTP):

| Paso | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 7 | La PC arma el paquete HTTP a 192.168.145.140; ve que no es de su red → lo manda a su gateway. |
| 8 | Router CABA rutea: 192.168.145.140 pertenece a la red de Jujuy → sale por el /30 hacia el router Jujuy (ruta estática). |
| 9 | Router Jujuy entrega el paquete al Servidor Web de Logística. |
| 10 | HTTP: la PC pide GET /, el web responde 200 OK con la página, que vuelve por el mismo camino. |

El ruteo interviene en AMBAS fases: tanto la consulta DNS entre sedes (paso 4) como el pedido HTTP (pasos 8-9) cruzan Router CABA → /30 → Router Jujuy. La diferencia entre fases es el protocolo y los extremos: primero dos servidores DNS resolviendo el nombre, después la PC y el web transfiriendo la página. La PC nunca habla directo con el DNS de Jujuy: solo con su DNS (CABA), que va a buscar la respuesta en su nombre (por eso la consulta es recursiva).

### Ping y las dos fases (diagnóstico)

El ping usa ICMP y recorre el mismo camino de ruteo que el HTTP. Si se pinguea una IP, va directo por los routers (solo Fase 2). Si se pinguea un nombre, primero se resuelve por DNS (Fase 1) y después se envía el ICMP (Fase 2) — por eso el ping muestra la IP entre corchetes en la primera línea, que es la prueba de que el DNS funcionó. Regla general: cualquier acción con un nombre (ping, web, mail) primero traduce (DNS) y después conecta (ruteo). Diagnóstico: si ping IP funciona pero ping nombre falla, la red está bien y el problema es el DNS; si ping IP también falla, el problema es de conectividad/ruteo.

### Primario y secundario (réplica)

La zona tiene un DNS primario (autoridad, donde se editan los registros) y un secundario (copia de respaldo para tolerancia a fallos). En una red real el secundario copia del primario automáticamente mediante transferencia de zona, coordinada por el serial del SOA. En Packet Tracer, por limitación del emulador, la réplica se cargó manualmente: se replicaron los mismos registros en el secundario.

Frase para la defensa: "El DNS solo resuelve nombres a IP; la conectividad la dan el ruteo y el NAT. hidronova.com.ar se administra en CABA (primario 172.29.0.2, secundario .3, IP estáticas excluidas del DHCP), y se delega logistica.hidronova.com.ar a Jujuy mediante un registro NS más su glue record, que rompe la dependencia circular entregando la IP del DNS delegado. Una consulta a un servicio delegado combina consulta recursiva (PC a su DNS) e iterativa (CABA a Jujuy), y el ruteo interviene en toda comunicación entre sedes."

## 8 bis. Servidores Web y Firewall de la Intranet

### Los 4 servidores Web

| # | Servidor | Protocolo | IP | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web Principal (CABA) | HTTP | 172.29.0.5 | Página institucional: logo, listado de servicios (listas y tablas) y enlace al web de Logística |
| 2 | Web Logística (Jujuy) | HTTP | red de Jujuy | Info del Depto. Logística y Transporte, logo, listado de sucursales |
| 3 | Web Seguro Logística | HTTPS | 172.29.0.6 | Pantalla de acceso al Sistema de Gestión y Logística |
| 4 | Web Intranet administrativa | HTTPS | 172.29.0.7 | Intranet del sistema administrativo; solo accesible desde la VLAN Administración (firewall) |

### HTTP vs HTTPS

|  | HTTP | HTTPS |
| --- | --- | --- |
| Puerto | 80 | 443 |
| Seguridad | Texto plano (espiable) | Cifrado (TLS/SSL) |
| Uso | Info pública (web institucional) | Datos sensibles (login, gestión, intranet) |

### Cifrado NO es lo mismo que control de acceso (concepto clave)

Un error común es pensar que "HTTPS = solo algunos la ven" y "HTTP = todos la ven". No es así. Hay tres conceptos independientes:

| Concepto | Qué controla | Con qué se hace |
| --- | --- | --- |
| Cifrado | Si el tráfico viaja espiable o cifrado | HTTPS (TLS, puerto 443) |
| Control de acceso | QUIÉN puede llegar al servidor | Firewall (reglas por origen) |
| Autenticación | Quién puede usar el sistema una vez adentro | Login (usuario/contraseña) |

El HTTPS solo cifra el contenido en tránsito; no restringe quién entra. Una web HTTPS la puede alcanzar cualquiera con conectividad, solo que nadie puede espiar lo transmitido (HTTP = postal legible; HTTPS = carta en sobre cerrado). Restringir el acceso es tarea del firewall; restringir el uso, del login.

### Quién puede ver cada página en HidroNova

| Servidor | Protocolo | Quién puede LLEGAR | Restringido por |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Principal | HTTP | Cualquiera con red (todas las sedes) | Nada (público) |
| Web Logística | HTTP | Cualquiera con red | Nada (público) |
| Web Seguro Logística | HTTPS | Cualquiera ve el login; solo con credenciales usa el sistema | Login (autenticación) |
| Web Intranet | HTTPS | SOLO la VLAN Administración | Firewall (control de acceso) |

Los dos HTTPS se restringen distinto: Logística con login (cualquiera llega, pocos entran al sistema) e Intranet con firewall (solo Administración llega siquiera). El HTTPS es igual en ambos; lo que cambia quién accede es el firewall o el login, no el HTTPS.

### El Firewall local de la Intranet

No es un aparato aparte, es una función del propio servidor (Packet Tracer: Server → Desktop → Firewall). Filtra quién puede conectarse según reglas de permitir/denegar por origen, protocolo y puerto, evaluadas de arriba hacia abajo; lo que no está permitido explícitamente se deniega.

REGLA 1: PERMITIR  HTTPS (443) desde la red de Administración

REGLA 2: DENEGAR   todo el resto

| Origen | ¿Entra al Web Intranet? | Por qué |
| --- | --- | --- |
| PC de Administración (VLAN 20) | Sí | La regla lo permite |
| PC de otra VLAN (ej. VLAN 10) | No (Request Timeout) | La regla lo bloquea |

Verificado en las pruebas: desde la PC de Administración se abría https://intranet.hidronova.com.ar con el banner de "Advertencia de Seguridad Local"; desde una PC no autorizada daba Request Timeout.

### Servicios mínimos

La consigna pedía que los servidores tengan operativos únicamente los servicios necesarios: un principio de seguridad que reduce la superficie de ataque. Cada servidor tiene solo su servicio prendido (el web, HTTP/HTTPS; no FTP ni otros) y el firewall cierra los puertos que no corresponden.

### Camino de un pedido web desde una PC

Ejemplo: una PC de Administración abre https://intranet.hidronova.com.ar.

| Paso | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 1 | Fase DNS: la PC pregunta a su DNS (172.29.0.2) la IP de intranet.hidronova.com.ar → recibe 172.29.0.7 (registro A). |
| 2 | La PC abre una conexión TCP al puerto 443 de 172.29.0.7 (HTTPS). Como el servidor está en la VLAN 10 y la PC en la VLAN 20, el paquete sube al router (gateway). |
| 3 | El router de CABA rutea entre VLAN (subinterfaz .20 → subinterfaz .10) y entrega el paquete al servidor Intranet. |
| 4 | El FIREWALL del servidor evalúa el origen: viene de la red de Administración → regla PERMITIR → acepta la conexión. |
| 5 | Se establece TLS (cifrado) y el servidor responde la página de la Intranet con su banner de seguridad. El contenido viaja cifrado. |

Si en el paso 4 el origen fuera otra VLAN, el firewall aplicaría la regla DENEGAR: la conexión no se completa y la PC recibe Request Timeout, aunque el ruteo hasta el servidor haya funcionado.

Detalle para la defensa: el firewall actúa DESPUÉS del ruteo. El paquete llega físicamente hasta el servidor (el router lo entrega igual), y es el firewall del servidor el que decide aceptar o descartar según el origen. Por eso un bloqueo se ve como Request Timeout, no como "red inalcanzable".

Frase para la defensa: "Hay cuatro servidores web: dos públicos en HTTP (institucional y Logística) y dos en HTTPS (Gestión de Logística e Intranet). HTTP y HTTPS se diferencian en el cifrado, no en el acceso: cualquiera con conectividad alcanza un HTTPS, solo que el tráfico va cifrado. El acceso a la Intranet se restringe con el firewall local del servidor, que solo permite conexiones desde la VLAN Administración; el resto recibe Request Timeout. El firewall actúa después del ruteo, sobre el origen del paquete."

## 9 bis. Servicio de Correo electrónico

### Qué pedía la consigna y cómo quedó

Un servidor de correo con al menos 3 usuarios de distintas VLAN y sedes, direcciones del tipo usuario@hidronova.com.ar, y sus clientes configurados. El servidor de correo está en CABA, VLAN 10 (Centro de Datos), IP 172.29.0.4, y funciona como SMTP y POP3 a la vez. Es un único servidor central para toda la empresa.

### Los dos protocolos del correo

| Protocolo | Puerto | Para qué |
| --- | --- | --- |
| SMTP | 25 | Enviar / entregar correo (SMTP = Sending Mail) |
| POP3 | 110 | Descargar / recibir correo del buzón |

Al enviar, el cliente usa SMTP para entregar el mail al servidor; al abrir el correo, usa POP3 para bajar los mensajes del buzón a la PC. POP3 vs IMAP: POP3 descarga el mail a la PC (suele borrarlo del servidor); IMAP lo deja en el servidor y lo sincroniza. El TP usa POP3.

### Los 3 usuarios (distintas sedes/VLAN)

| Usuario | Dirección | Sede / VLAN |
| --- | --- | --- |
| Usuario 1 | ana@hidronova.com.ar | CABA (VLAN Admin) |
| Usuario 2 | luis@hidronova.com.ar | Jujuy |
| Usuario 3 | jose@hidronova.com.ar | Catamarca |

Se crean en el servidor (Services → EMAIL, con su contraseña) y en cada PC cliente (Desktop → Email: dirección, servidor entrante/saliente = 172.29.0.4, usuario y contraseña). Que estén en distintas sedes prueba que funcionan juntos el ruteo entre sedes, el DNS y el correo (se verificaron 3 mails inter-sede).

### Mismo patrón que web y ping: DNS primero, después ruteo

Como hay un único servidor central en CABA, los usuarios de sedes remotas cruzan de sede cada vez que envían o reciben. El acceso sigue el patrón habitual: primero el DNS resuelve mail.hidronova.com.ar a 172.29.0.4, y después el ruteo lleva la conexión SMTP (envío) o POP3 (recepción) hasta CABA. El mail no viaja de sede a sede por sí solo: el servidor central es donde uno deposita y el otro retira.

### Recorrido por aparatos (Ana en CABA envía a Luis en Jujuy)

Ana ENVÍA (dentro de CABA, no cruza el /30, pero cambia de VLAN):

PC Ana -- SwPiso10 ==trunk== Switch2 ==trunk== Router0 --(rutea VLAN20 a VLAN10)-- Switch2 -- Servidor Correo

El servidor guarda el mail en el buzon de luis.

Luis RECIBE (desde Jujuy, cruza el enlace /30):

PC Luis -- SwJujuy -- Router Jujuy ==/30== Router0 CABA -- Switch2 -- Servidor Correo

El servidor busca el buzon de luis y le entrega el mail, que vuelve por el mismo camino.

| Aparato | Rol en el recorrido |
| --- | --- |
| PC | Origen: resuelve DNS y abre la conexión SMTP/POP3 |
| Switch | Reenvía por Capa 2 según MAC; etiqueta la VLAN en el trunk |
| Router CABA | Rutea entre VLAN (subinterfaces) y entre sedes (/30) |
| Router Jujuy | Ruta por defecto: todo lo de afuera va a CABA |
| Enlace /30 | Puente físico entre sedes |
| Servidor Correo | Guarda (SMTP) y entrega (POP3) los mails |
| Servidor DNS | Traduce el nombre a IP antes de todo |

### Problema corregido

Hubo un "SMTP authentication failure": el envío fallaba porque el usuario/contraseña del cliente no coincidían con los del servidor. Se solucionó alineando las cuentas y contraseñas en el servidor con las de los clientes; luego el mail se envió (SMTP) y se descargó (POP3) correctamente.

Frase para la defensa: "El correo usa SMTP (puerto 25) para enviar y POP3 (puerto 110) para recibir, contra un único servidor central en CABA (172.29.0.4). Como hay 3 usuarios en distintas sedes, cada acceso desde una sede remota resuelve primero el nombre por DNS y luego cruza a CABA por el enlace /30. El recorrido por aparatos es PC → switch (Capa 2) → router (rutea entre VLAN y sedes) → (si aplica) /30 → servidor. Un fallo de autenticación SMTP se resuelve alineando credenciales de cliente y servidor."

## 10 bis. NAT / PAT: salida a Internet

### El problema que resuelve

Las IP internas de HidroNova (172.29.x.x y 192.168.145.x) son privadas: sirven adentro pero no son válidas en Internet (ningún router público las rutea). Para salir se necesita una IP pública. La cátedra asignó el bloque público 200.45.110.128/25 y el enlace con el ISP 205.32.130.0/30. El NAT/PAT se efectúa en el router de borde de CABA.

### Qué hace el NAT

NAT (Network Address Translation): el router de CABA traduce las IP privadas a públicas cuando el tráfico sale, y al revés cuando vuelve. Internet nunca ve la IP privada, solo la pública; así la red interna queda oculta.

### PAT (overload): muchas privadas por una pública

Como no hay una IP pública por cada PC, todas comparten una sola IP pública y el router las diferencia por el número de puerto de origen. Por eso se llama NAT overload.

PC1 172.29.1.50:1025 -+

PC2 172.29.1.51:1030 -+--> todas salen como 200.45.110.129:puerto-X

PC3 172.29.1.52:1040 -+     (el router lleva una tabla puerto -> PC)

Cuando vuelve la respuesta, el router mira el puerto y sabe a qué PC interna devolverla.

### Configuración real (router de CABA)

interface Gi0/0/0.20

ip nat inside            ! las redes internas

interface Serial0/1/0

ip nat outside           ! el enlace al ISP (hacia Internet)

access-list 1 permit 172.29.0.0 0.0.1.255      ! redes de CABA

access-list 1 permit 192.168.145.0 0.0.0.255   ! sedes

ip nat inside source list 1 interface Serial0/1/0 overload   ! PAT

ip nat inside = interfaz que mira a la red privada; ip nat outside = interfaz que mira a Internet; overload = activa PAT (muchas privadas por una pública, distinguiendo por puerto).

### NAT estático vs PAT: la clave es la DIRECCIÓN de la conexión

La duda típica: si con PAT ya salen todas las privadas por una pública, ¿para qué el NAT estático? Porque resuelven direcciones opuestas del tráfico, según quién inicia la conexión.

|  | PAT (overload) | NAT estático |
| --- | --- | --- |
| ¿Quién inicia? | Adentro → afuera (PC navega) | Afuera → adentro (visitan un servidor) |
| ¿Cuándo se crea la traducción? | En el momento, dinámica | Fija, cargada de antemano |
| IP pública | Compartida por muchos | Una dedicada al servidor |
| ¿Recibe conexiones de afuera? | No | Sí |
| Uso en el TP | Las PC saliendo a Internet | El web público, visible desde Internet |

El PAT funciona para salir porque la PC habla primero y ahí el router crea la entrada; cuando la respuesta vuelve, la traducción ya existe. Pero un servidor debe recibir conexiones iniciadas desde Internet, y no hay traducción previa (nadie de adentro salió): por eso se usa NAT estático, que fija de antemano una IP pública para el servidor.

ip nat inside source static 172.29.0.5 200.45.110.130   ! web publico (fijo)

### Qué se ve desde Internet (seguridad por diseño)

Desde afuera solo son alcanzables los servidores publicados con NAT estático (en el proyecto, el web público). Todo lo demás queda oculto:

| Desde Internet, ¿se llega a...? | ¿Alcanzable? | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Web público (NAT estático) | Sí | IP pública fija publicada |
| PC de un empleado | No | Sin NAT estático; PAT solo saca |
| Web Intranet (172.29.0.7) | No | No publicado + firewall interno |
| DNS interno / otros servidores | No | No publicados |

La red interna queda oculta detrás del NAT por diseño: solo la "vidriera" (web público) se expone; PCs, intranet y servidores internos viven protegidos. Las PC internas pueden SALIR a Internet por PAT, pero no pueden ser CONTACTADAS desde afuera al no tener traducción estática. Salís, pero no te entran.

### Verificación

Con show ip nat translations se ve la tabla de traducciones: las estáticas (servidores) y las dinámicas PAT (PC navegando). Fue lo que se comprobó en las pruebas.

Frase para la defensa: "El NAT/PAT se hace en el router de borde de CABA sobre el bloque público 200.45.110.128/25. El PAT (overload) permite que muchas PC salgan a Internet compartiendo una IP pública, distinguiéndose por puerto; su tabla se crea dinámicamente cuando la PC inicia la conexión. El NAT estático resuelve la dirección opuesta: publica servidores para que sean alcanzables desde Internet con una IP pública fija. Desde afuera solo se ve lo publicado; el resto de la red queda oculto detrás del NAT, lo que es una protección por diseño."

## 11 bis. Sedes remotas: Jujuy y Catamarca

### Diferencia con CABA

CABA es compleja (4 VLAN, router-on-a-stick, muchos servidores). Las sedes remotas son simples: cada una usa un único segmento de red plano, sin VLAN. La consigna lo pide así.

|  | CABA | Jujuy | Catamarca |
| --- | --- | --- | --- |
| Segmentación | 4 VLAN | 1 segmento | 1 segmento |
| Bloque | 172.29.0.0/23 | 192.168.145.128/25 | 192.168.145.64/26 |
| Tamaño | grande | 126 hosts | 62 hosts |

### VLSM en las sedes: dónde sí y dónde no

VLSM se aplicó al repartir el bloque 192.168.145.0/24 en máscaras variables según el tamaño: /30 para cada enlace punto a punto, /25 para Jujuy y /26 para Catamarca. Pero dentro de cada sede la red es plana (un único segmento), así que las IP de las PC no requieren más subneteo: se asignan por DHCP desde el rango único de la sede, reservando estáticamente el router y los servidores. La subdivisión interna con VLSM solo existe en CABA por sus 4 VLAN.

### Sede Jujuy (192.168.145.128/25)

Es la sede remota más importante porque aloja servicios del Departamento de Logística y Transporte:

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Router de Jujuy | Conecta la sede con CABA por el enlace /30; gateway local |
| Switch | Conecta PC, servidores y AP |
| DNS de Logística | DNS primario del subdominio delegado logistica.hidronova.com.ar, alojado en la sala de datos de Jujuy |
| Servidor Web de Logística | 2º web público (HTTP): info de Logística, logo, listado de sucursales |
| PC de usuarios | Puestos de trabajo con IP por DHCP |
| Access Point WiFi | SSID HN-2026, WPA2-PSK/AES |
| Pool DHCP | El router de Jujuy reparte IP a las PC de la sede |

Lo distintivo de Jujuy es alojar la delegación DNS: el NS + glue cargado en CABA apunta al DNS de esta sede.

### Sede Catamarca (192.168.145.64/26)

La más simple: solo usuarios, sin servidores propios. Usa los servicios de CABA (DNS, correo, web) y de Jujuy (web Logística) a través del ruteo.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Router de Catamarca | Conecta con CABA por su enlace /30; gateway local |
| Switch | Conecta las PC y el AP |
| PC de usuarios | Puestos con IP por DHCP |
| Access Point WiFi | SSID HN-2026, WPA2-PSK/AES |
| Pool DHCP | El router de Catamarca reparte IP local |

### Cómo se comunican con CABA

Cada sede se une a CABA por su propio enlace /30 y usa ruta por defecto hacia CABA:

! En Jujuy y Catamarca (una sola salida):

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.145.1   (Jujuy -> CABA)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.145.5   (Catamarca -> CABA)

! En CABA (rutas especificas a cada sede):

ip route 192.168.145.128 255.255.255.128 192.168.145.2   (a Jujuy)

ip route 192.168.145.64  255.255.255.192 192.168.145.6   (a Catamarca)

Comunicándose con CABA logran: llegar a los servidores centrales (DNS, correo, web, intranet), hablar entre sedes (Jujuy con Catamarca, siempre pasando por CABA) y salir a Internet (solo CABA tiene NAT/salida).

### Problemas corregidos en las sedes

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Cable en puerto Capa 2 | Enlace en Gi0/1/0 (switchport): %Cannot create sub-interface | Mover el cable a un puerto ruteado Gi0/0/x |
| STP bloqueaba enlaces | PVID inconsistent en enlaces verticales | Puertos a access + shutdown/no shutdown |
| Switch sin uplink | Un switch quedaba sin conexión hacia arriba | Conectar el uplink correctamente |
| VLANs heredadas | VLAN que se propagaban por trunk donde no correspondía | Limpiar las VLAN sobrantes |
| Máscaras /24 mal | Se usó /24 en vez de la máscara VLSM correcta | Corregir a /25 (Jujuy) y /26 (Catamarca) |

Frase para la defensa: "Jujuy y Catamarca son sedes remotas de un único segmento: Jujuy /25 (aloja el DNS delegado de Logística y su web público) y Catamarca /26 (solo usuarios). Cada una tiene router, switch, PCs con DHCP local y AP WiFi con WPA2. Se conectan a CABA por un enlace /30 y usan ruta por defecto hacia CABA, que actúa de hub para alcanzar los servidores centrales, comunicarse entre sedes e ir a Internet."

## 12 bis. Simulación de Internet: el ISP y www.google.com

### Qué se simuló

Como Packet Tracer no tiene Internet real, se armó una mini-Internet: routers y servidores que representan la jerarquía DNS mundial y un sitio externo (Google), conectados a HidroNova a través del ISP.

| Pieza | Qué representa |
| --- | --- |
| ISP (Internet Service Provider) | El proveedor de Internet: su router es la puerta de HidroNova al mundo |
| Enlace serial 205.32.130.0/30 | El vínculo dedicado CABA ↔ ISP (el cable a Internet) |
| DNS Raíz (.) | La cima de la jerarquía DNS mundial |
| DNS TLD (.com) | El servidor del dominio de primer nivel .com |
| DNS google.com | La autoridad del dominio de Google |
| Servidor Web Google | www.google.com (la página a ver) |

### El ISP y el enlace serial

El ISP es la empresa que da Internet; su router conecta a HidroNova con el mundo. El vínculo no es Ethernet sino un enlace serial punto a punto (línea dedicada WAN). Como los routers no traen puertos seriales de fábrica, se les agregó un módulo NIM-2T (o HWIC-2T) para habilitar la interfaz serial, tanto en CABA como en el router del ISP. Se conectaron con un cable serial DCE/DTE, configurando el clock rate en el extremo DCE, sobre el /30 205.32.130.0 (.1 CABA, .2 ISP). Ese enlace al ISP es la interfaz outside del NAT: es la salida por donde el router de CABA, tras aplicar PAT, envía el tráfico a Internet.

### Jerarquía DNS de Internet

El DNS interno de CABA no conoce la IP de Google, así que delega hacia arriba en la jerarquía mundial. Cada nivel no da la respuesta final, solo indica quién es el siguiente (registros NS): es la misma lógica de delegación de logistica.hidronova.com.ar, pero a escala mundial.

DNS Raíz (.)  ->  "de .com se encarga el TLD .com"

DNS TLD (.com) ->  "de google.com se encarga su DNS"

DNS google.com ->  "www.google.com = tal IP"

Servidor Web Google

### Paso a paso: una PC de CABA abre www.google.com

Fase 1 — Resolución (DNS jerárquico):

| Paso | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 1 | PC → DNS CABA (172.29.0.2): "¿IP de www.google.com?" (recursiva) |
| 2 | DNS CABA → DNS Raíz: la raíz responde "de .com se encarga el TLD .com" (NS) |
| 3 | DNS CABA → DNS TLD .com: responde "de google.com se encarga su DNS: IP" (NS + glue) |
| 4 | DNS CABA → DNS google.com: responde "www.google.com = 200.x.x.x" (registro A) |
| 5 | DNS CABA → PC: entrega la IP (y la cachea) |

Fase 2 — Conexión (NAT + ruteo + HTTP):

| Paso | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 6 | La PC arma el HTTP para la IP pública de Google |
| 7 | Router CABA aplica PAT: traduce 172.29.x.x → 200.45.110.129:puerto |
| 8 | Sale por el enlace serial al Router ISP → llega al Web de Google |
| 9 | Google responde la página → vuelve al Router CABA |
| 10 | Router CABA mira el puerto en la tabla PAT → sabe que era esa PC → le entrega la página |

### Problemas corregidos

- www.google.com no resolvía: un registro NS google.com → www.google.com apuntaba a un web (no a un DNS), generando bucle/timeout. Corregido.

- PC3 con IP mal tipeada (179.29.0.100/16 en vez de la correcta): no navegaba. Corregido.

- Se agregó el NS de .com/ns.com en el DNS de HidroNova para reenviar consultas externas hacia la jerarquía.

Frase para la defensa: "Para resolver un nombre externo como www.google.com, el DNS de CABA delega hacia arriba en la jerarquía mundial: raíz, luego TLD .com, luego el DNS de google.com, que devuelve la IP con un registro A. Con esa IP la PC sale a Internet: el router de CABA aplica PAT y enruta por el enlace serial hacia el ISP, que representa al proveedor. El ISP se conecta por un enlace serial /30 (205.32.130.0) usando un módulo NIM-2T, y es la interfaz outside del NAT."